Ćwiczenie – Konfiguracja przeciążenia puli NAT oraz translacji portów PAT

Topologia

Tabela adresacji

| Urządzenie | Interfejs | Adres IP | Maska podsieci | Brama domyślna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gateway | G0/1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | Nie dotyczy |
|  | S0/0/1 | 209.165.201.18 | 255.255.255.252 | Nie dotyczy |
| ISP | S0/0/0 (DCE) | 209.165.201.17 | 255.255.255.252 | Nie dotyczy |
|  | Lo0 | 192.31.7.1 | 255.255.255.255 | Nie dotyczy |
| PC-A | Karta sieciowa | 192.168.1.20 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC-B | Karta sieciowa | 192.168.1.21 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC-C | Karta sieciowa | 192.168.1.22 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |

Cele

Część 1: Budowa sieci i sprawdzenie łączności

Część 2: Konfigurowanie i sprawdzenie przeciążenia puli NAT

Część 3: Konfigurowanie i sprawdzenie translacji portów PAT

Wprowadzenie / Scenariusz

W pierwszej części ćwiczenia ISP przydzielił twojej firmie publiczne adresy IP z zakresu 209.165.200.224/29. Zapewnia to firmie sześć publicznych adresów IP. Dynamiczny NAT używając translacji z przeciążeniem puli adresów tworzy mapowania w trybie wiele-do-wielu. Router przydziela połączenia używając pierwszego adresu IP z puli i dodając do niego unikalne numery portów. Po osiągnięciu maksymalnej dla jednego adresu IP liczby translacji (zależnej od platformy sprzętowej), router bierze z puli następny adres IP.

W części drugiej ISP przydzielił firmie jeden adres IP, 209.165.201.18, do wykorzystania na połączenie internetowe z firmowego routera Gateway do ISP. Wiele adresów wewnętrznych będzie konwertowane na jedyny możliwy do wykorzystania adres publiczny za pomocą translacji portów PAT (Port Address Translation). Będziesz testował, oglądał i sprawdzał czy translacje mają miejsce oraz będziesz monitorował proces interpretując statystyki NAT/PAT.

Uwaga: Do realizacji ćwiczenia preferowane są routery Cisco 1941 Integrated Services Routers (ISR) z systemem Cisco IOS Release 15.2(4)M3 (universalk9 image) oraz przełączniki Cisco Catalyst 2960 z systemem Cisco IOS Release 15.0(2) (lanbasek9 image). W przypadku ich braku mogą zostać użyte inne routery i przełączniki z inną wersją systemu operacyjnego. W zależności od modelu i wersji IOS dostępne komendy mogą się różnić od prezentowanych w instrukcji. Na końcu instrukcji zamieszczono tabelę zestawiającą identyfikatory interfejsów routera.

Uwaga: Upewnij się, że routery i przełącznik zostały wyczyszczone i nie posiadają konfiguracji startowej. Jeśli nie jesteś pewny jak to zrobić, poproś o pomoc instruktora.

Wymagane zasoby

- 2 routery (Cisco 1941 z Cisco IOS Release 15.2(4)M3 universalk9 image lub podobny)

- 1 przełącznik (Cisco 2960 z Cisco IOS Release 15.0(2) lanbasek9 image lub podobny)

- 3 komputery PC (Windows 7, Vista, lub XP z programem do emulacji terminala, np. Tera Term)

- Kable konsolowe do konfiguracji urządzeń Cisco IOS poprzez porty konsolowe

- Kable sieciowe zgodne z topologią

- Budowa sieci i sprawdzenie łączności

W Części 1 należy zestawić sieć zgodnie z diagramem topologii i skonfigurować podstawowe ustawienia takie jak adresy IP interfejsów, trasy statyczne, dostęp do urządzeń i hasła.

  - Okabluj sieć zgodnie z diagramem topologii.

Połącz urządzenia jak pokazano na diagramie topologii.

  - Skonfiguruj komputery PC.

  - Zainicjalizuj i przeładuj routery i przełącznik.

  - Skonfiguruj podstawowe nastawy na każdym z routerów.

    - Wyłącz opcję DNS lookup.

    - Skonfiguruj adresy IP, na routerach zgodnie z tabelą adresacji

    - Ustaw szybkość zegara na interfejsach szeregowych DCE na 128000

    - Przypisz urządzeniom nazwy zgodnie z diagramem topologii.

    - Ustaw cisco jako hasło do trybu konsoli i trybu VTY.

    - Ustaw class jako hasło szyfrowane do trybu uprzywilejowanego EXEC.

    - Włącz logowanie synchroniczne (logging synchronous) aby zapobiec przerywaniu wprowadzania komend przez komunikaty pojawiające się na konsoli.

  - Skonfiguruj routing statyczny.

    - Utwórz trasę statyczną z routera ISP do routera Gateway.

ISP(config)# ip route 209.165.200.224 255.255.255.248 209.165.201.18

    - Utwórz trasę domyślną z routera Gateway do routera ISP.

Gateway(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.201.17

  - Sprawdź połączenia sieciowe.

    - Wykonaj ping z hostów PC na interfejs G0/1 routera Gateway. Rozwiąż problemy jeśli testy ping kończą się niepowodzeniem.

    - Sprawdź czy trasy statyczne są poprawnie skonfigurowane.

- Konfigurowanie i sprawdzenie przeciążenia puli NAT

W Części 2 będziesz konfigurował router Gateway do translacji adresów IP z sieci 192.168.1.0/24 na jeden z sześciu użytecznych adresów z zakresu 209.165.200.224/29.

  - Zdefiniuj listę kontroli dostępu (ACL), która odpowiada zakresowi prywatnych adresów IP w sieci LAN.

ACL 1 jest używana w celu umożliwienia translacji sieci 192.168.1.0/24.

Gateway(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

  - Określ pulę możliwych do wykorzystania publicznych adresów IP.

Gateway(config)# ip nat pool public_access 209.165.200.225  209.165.200.230 netmask 255.255.255.248

  - Zdefiniuj NAT z listy wewnętrznych adresów źródłowych na pulę zewnętrzną.

Gateway(config)# ip nat inside source list 1 pool public_access overload

  - Określ interfejsy.

Wydaj na interfejsach komendy ip nat inside i ip nat outside.

Gateway(config)# interface g0/1

Gateway(config-if)# ip nat inside

Gateway(config-if)# interface s0/0/1

Gateway(config-if)# ip nat outside

  - Sprawdź konfigurację przeciążenia puli NAT.

    - Z każdego PC wykonaj ping na adres 192.31.7.1 routera ISP.

    - Wyświetl statystyki NAT na routerze Gateway.

Gateway# show ip nat statistics

Total active translations: 3 (0 static, 3 dynamic; 3 extended)

Peak translations: 3, occurred 00:00:25 ago

Outside interfaces:

Serial0/0/1

Inside interfaces:

GigabitEthernet0/1

Hits: 24  Misses: 0

CEF Translated packets: 24, CEF Punted packets: 0

Expired translations: 0

Dynamic mappings:

-- Inside Source

[Id: 1] access-list 1 pool public_access refcount 3

pool public_access: netmask 255.255.255.248

start 209.165.200.225 end 209.165.200.230

type generic, total addresses 6, allocated 1 (16%), misses 0

Total doors: 0

Appl doors: 0

Normal doors: 0

Queued Packets: 0

    - Wyświetl tabelę translacji NAT na routerze Gateway.

Gateway# show ip nat translations

Pro Inside global      Inside local       Outside local      Outside global

icmp 209.165.200.225:0 192.168.1.20:1     192.31.7.1:1       192.31.7.1:0

icmp 209.165.200.225:1 192.168.1.21:1     192.31.7.1:1       192.31.7.1:1

icmp 209.165.200.225:2 192.168.1.22:1     192.31.7.1:1       192.31.7.1:2

Uwaga: Tabela może nie zawierać wszystkich trzech translacji adresów IP. Liczba wpisów zależy od tego, ile czasu upłynęło od momentu wykonania pingów z każdego komputera. Translacje ICMP mają krótki limit czasu.

Ile wewnętrznych adresów lokalnych IP jest wymienionych w powyższym przykładzie wyjściowych danych wynikowych? ____________

Ile wewnętrznych adresów globalnych IP jest wymienionych? ____________

Ile numerów portu jest wykorzystywane w połączeniu z wewnętrznymi adresami globalnymi? ____________

Jaki byłby wynik polecenia ping z routera ISP na wewnętrzny adres lokalny PC-A? Dlaczego?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

- Konfigurowanie i sprawdzenie translacji portów PAT

W Części 3 będziesz konfigurował PAT definiując adres zewnętrzny. Należy użyć interfejsu zamiast puli adresów. Nie wszystkie polecenia z Części 2. zostaną ponownie wykorzystane w Części 3.

  - Wyczyść translacje i statystyki NAT na routerze Gateway.

  - Sprawdź konfigurację NAT.

    - Sprawdź czy statystyki NAT zostały wyczyszczone.

    - Sprawdź czy zewnętrzne i wewnętrzne interfejsy są skonfigurowane dla NAT.

    - Sprawdź czy lista kontroli dostępu (ACL) jest nadal skonfigurowana dla NAT.

Jakiego polecenia użyłeś, aby sprawdzić wyniki w punktach a do c?

_________________________________________________________________________________

  - Usuń pulę możliwych do wykorzystania publicznych adresów IP.

Gateway(config)# no ip nat pool public_access 209.165.200.225 209.165.200.230 netmask 255.255.255.248

  - Usuń translację NAT z listy wewnętrznych adresów źródłowych na pulę zewnętrzną.

Gateway(config)# no ip nat inside source list 1 pool public_access overload

  - Dołącz listę wewnętrznych adresów źródłowych do interfejsu zewnętrznego.

Gateway(config)# ip nat inside source list 1 interface serial 0/0/1 overload

  - Sprawdź konfigurację translacji portów PAT.

    - Z każdego PC wykonaj ping na adres 192.31.7.1 routera ISP.

    - Wyświetl statystyki NAT na routerze Gateway.

Gateway# show ip nat statistics

Total active translations: 3 (0 static, 3 dynamic; 3 extended)

Peak translations: 3, occurred 00:00:19 ago

Outside interfaces:

Serial0/0/1

Inside interfaces:

GigabitEthernet0/1

Hits: 24  Misses: 0

CEF Translated packets: 24, CEF Punted packets: 0

Expired translations: 0

Dynamic mappings:

-- Inside Source

[Id: 2] access-list 1 interface Serial0/0/1 refcount 3

Total doors: 0

Appl doors: 0

Normal doors: 0

Queued Packets: 0

    - Wyświetl tabelę translacji NAT na routerze Gateway.

Gateway# show ip nat translations

Pro Inside global      Inside local       Outside local      Outside global

icmp 209.165.201.18:3  192.168.1.20:1     192.31.7.1:1       192.31.7.1:3

icmp 209.165.201.18:1  192.168.1.21:1     192.31.7.1:1       192.31.7.1:1

icmp 209.165.201.18:4  192.168.1.22:1     192.31.7.1:1       192.31.7.1:4

Do przemyślenia

- Jakie korzyści zapewnia translacja portów PAT?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Tabela z zestawieniem interfejsów routera

| Zestawienie interfejsów routera |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model routera | Interfejs Ethernet #1 | Interfejs Ethernet #2 | Interfejs Serial #1 | Interfejs Serial #2 |
| 1800 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 1900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2801 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/1/0 (S0/1/0) | Serial 0/1/1 (S0/1/1) |
| 2811 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| Uwaga: Obejrzyj router, aby zidentyfikować typ routera oraz aby określić liczbę jego interfejsów. W ten sposób dowiesz się, jaka jest konfiguracja sprzętowa routera. Możesz to sprawdzić również z poziomu IOS poleceniem show ip interface brief. Nie ma sposobu na skuteczne opisanie wszystkich kombinacji konfiguracji dla wszystkich rodzajów routerów. Powyższa tabela zawiera identyfikatory możliwych kombinacji interfejsów szeregowych i Ethernet w urządzeniach. Tabela nie zawiera żadnych innych rodzajów interfejsów, mimo iż dany router może mieć jakieś zainstalowane. Przykładem może być interfejs ISDN BRI. Łańcuch w nawiasie jest skrótem, który może być stosowany w systemie operacyjnym Cisco IOS przy odwoływaniu się do interfejsu. |  |  |  |  |