Sprawdzanie mechanizmu NAT

Cele

Skonfiguruj, zweryfikuj i przeanalizuj statyczny NAT, dynamiczny NAT i NAT z przeciążeniem.

Scenariusz

Mechanizm translacji adresów nie jest obecnie stosowany w twojej firmie. Zdecydowano jednak, że należy skonfigurować niektóre urządzenia, aby używały mechanizmu NAT do połączeń z serwerem pocztowym.

Przed wdrożeniem mechanizmu NAT w rzeczywistej sieci, przećwicz to na programie symulacyjnym.

Zasoby

- Oprogramowanie Packet Tracer

- Edytor tekstu lub program do prezentacji

Wskazówki

Utwórz bardzo małą topologię sieciową w programie Packet Tracer zawierającą co najmniej:

Dwa połączone ze sobą routery 1941

Dwa przełączniki LAN, po jednym na każdy router

Jeden serwer pocztowy, podłączony do sieci LAN przez jeden z routerów

Jeden komputer PC lub laptop, podłączony do sieci LAN drugiego routera

Adresowanie topologii.

Użyj prywatnych adresów dla wszystkich sieci, hostów i urządzeń.

Przydzielanie adresów przez DHCP dla komputera lub laptopa jest opcjonalne.

Statyczne przydzielenie adresu serwerowi pocztowemu jest obowiązkowe.

Konfiguracja protokołu routingu dla sieci.

Sprawdzenie poprawności pełnej łączności w sieci bez użycia mechanizmu NAT.

Użyj komendy ping z jednego końca topologii na drugi i z powrotem w celu sprawdzenia pełnej funkcjonalności sieci.

Rozwiąż I napraw problemy uniemożliwiające pełną funkcjonalność sieci.

Konfiguracja mechanizmu NAT na każdym routerze między komputerem PC lub laptopem, a serwerem pocztowym.

Pokazanie wyników działania NAT na symulowanej sieci.

Użyj polecenia  show ip nat statistics, show access-lists, oraz show ip nat translations w celu zebrania informacji o procesach NAT na routerze.

Skopiuj i wklej lub zapisz zrzuty ekranu zawierające topologię i informacje wyjściowe do dokumentu tekstowego lub prezentacji.

Wyjaśnij cel stosowania mechanizmu NAT i otrzymane wyniki innej grupie lub klasie.