Ćwiczenie – Konfiguracja podstawowych ustawień przełącznika

- Topologia

- Tabela adresacji

| Urządzenie | Interfejs | Adres IP | Maska podsieci | Brama domyślna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | VLAN 99 | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC-A | NIC | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |

- Cele nauczania

Część 1: Budowa sieci i weryfikacja domyślnej konfiguracji przełącznika

Część 2: Konfiguracja podstawowych ustawień sieciowych urządzeń

- Konfiguracja podstawowych ustawień przełącznika.

- Konfiguracja adresu IP komputera.

Część 3: Weryfikacja łączności w sieci

- Wyświetlenie konfiguracji urządzenia.

- Testowanie łączności poleceniem ping.

- Testowanie możliwości zdalnego zarządzania przy użyciu protokołu Telnet.

- Zapisanie bieżącej konfiguracji przełącznika.

Część 4: Zarządzanie tabelą adresów MAC

- Odczytanie adresu MAC komputera.

- Ustalenie adresu MAC, którego uczy się przełącznik.

- Sprawdzenie opcji komendy show mac address-table.

- Statyczne ustawienie adresu MAC.

- Wprowadzenie

Przełączniki Cisco mogą być konfigurowane przy użyciu specjalnego adresu IP zwanego wirtualnym adresem przełącznika SVI (switch virtual interface). SVI lub adres zarządzania mogą zostać użyte do zdalnego dostępu do przełącznika w celu wyświetlenia lub konfiguracji ustawień. Jeżeli adres IP SVI jest przypisany do VLAN1 to domyślnie wszystkie porty przełącznika mają dostęp do adresu zarzadzania SVI.

W tym ćwiczeniu zbudujesz prostą sieć i uzyskasz dostęp do przełącznika przy użyciu połączenia konsolowego oraz zdalnego. Sprawdzisz domyślną konfigurację przełącznika przed podstawową konfiguracją urządzenia. Te podstawowe ustawienia obejmują nazwę urządzenia, opis interfejsu, hasła dostępu, baner, adresację IP, statyczny adres MAC oraz demonstrację użycia adresu SVI do zdalnego dostępu do urządzenia. Topologia sieciowa zawiera jeden przełącznik oraz jeden komputer połączone ze sobą kablem ethernetowym oraz kablem konsolowym.

Uwaga: Preferowany przełącznik to model Cisco Catalyst 2960s z systemem Cisco IOS Release 15.0(2) (lanbasek9 image). Inne urządzenia i systemy mogą być również używane. W zależności od modelu i wersji IOS dostępne komendy mogą się różnić od prezentowanych w instrukcji.

Uwaga: Upewnij się, że startowa konfiguracja przełączników została skasowana. Jeśli nie jesteś pewny, poproś o pomoc prowadzącego.

Wymagane zasoby

- 1 przełącznik (Cisco 2960 z Cisco IOS Release 15.0(2) lanbasek9 lub kompatybilny)

- 1 komputer (Windows 7, Vista, lub XP)

- Kable konsolowe do konfiguracji urządzeń Cisco IOS poprzez porty konsolowe

- Kable sieciowe zgodnie z pokazaną topologią

Część 1: Budowa sieci i weryfikacja domyślnej konfiguracji przełącznika

W części 1 zestawisz topologię sieciową oraz zweryfikujesz domyślne ustawienia przełącznika.

Krok 1: Okablowanie sieci zgodnie z topologią

    - Podłącz kabel konsolowy zgodnie z topologią. Nie podłączaj jeszcze kabla ethernetowego.

Uwaga: Jeżeli używasz Netlaba możesz wyłączyć port F0/6, co daje ten sam efekt jak niepodłączenie komputera PC-A.

    - Otwórz połączenie konsolowe używając aplikacji Putty lub innej aplikacji.

Dlaczego do wstępnej konfiguracji przełącznika musisz użyć połączenia konsolowego? Dlaczego nie można podłączyć się przy użyciu protokołów Telnet czy SSH?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Krok 2: Weryfikacja domyślnych ustawień przełącznika.

W tym kroku sprawdzisz domyślne ustawienia przełącznika, takie jak bieżącą konfigurację, informacje o systemie IOS, właściwości interfejsów, informacje o pamięci i interfejsach VLAN.

Dostęp do wszystkich komend IOS uzyskujesz w trybie uprzywilejowanym EXEC. Dostęp do tego trybu powinien być chroniony hasłem, aby zabezpieczyć się przed nieautoryzowanym dostępem, ponieważ z trybu tego przechodzi się bezpośrednio do trybu konfiguracji globalnej. W takcie ćwiczenia ustawisz to hasło.

Komendy trybu EXEC obejmują komendy z trybu użytkownika a także komendę configure, której używa się do przejścia do trybu konfiguracji globalnej. Użyj komendy enable w celu przejścia do trybu uprzywilejowanego.

    - Przyjmując, że przełącznik nie ma pliku konfiguracyjnego zapisanego w pamięci NVRAM, po włączeniu przełącznika znajdziesz się w trybie użytkownika, oznaczonym znakiem zachęty >. Użyj komendy enable w celu przejścia do trybu uprzywilejowanego.

Switch> enable

Switch#

Zauważ, że znak zachęty zmienił się na odpowiedni dla trybu uprzywilejowanego.

Sprawdź, że plik konfiguracyjny jest czysty, używając komendy show running-config. Jeżeli zapisano wcześniej plik konfiguracyjny, musi on zostać usunięty. W zależności od modelu przełącznika i wersji systemu IOS, konfiguracja może się lekko różnić od uzyskanej na urządzeniu. Jednakże nie powinny być skonfigurowane hasła ani adresy IP. Jeżeli przełącznik ma zmienioną konfigurację, skasuj ją i uruchom ponownie przełącznik.

Uwaga: Dodatek A opisuje krok po kroku procedurę inicjalizacji i ponownego uruchomienia urządzenia.

    - Sprawdź bieżącą konfigurację przełącznika.

Switch# show running-config

Ile interfejsów ethernetowych posiada przełącznik? ________

Ile interfejsów gigabitowych posiada przełącznik? ________

Jaki jest zakres wartości pokazanych dla linii vty? ________

    - Sprawdź startową konfigurację przełącznika zapisaną w pamięci NVRAM.

Switch# show startup-config

startup-config is not present

Dlaczego pojawił się powyższy komunikat?_____________________________________________

    - Sprawdź właściwości interfejsu SVI dla VLAN 1.

Switch# show interface vlan1

Czy jest przypisany adres IP do VLAN 1? ________

Jaki jest adres MAC interfejsu SVI? ______________________________________

Czy ten interfejs jest włączony (up)?

_________________________________________________________________________________

    - Sprawdź właściwości IP interfejsu SVI VLAN 1.

Switch# show ip interface vlan1

Jaki jest wynik użycia komendy?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

    - Podłącz komputer PC-A kablem ethernetowym do portu F0/6 przełącznika i sprawdź ponownie właściwości IP interfejsu SVI VLAN1. Odczekaj chwilę aż urządzenia uzgodnią między sobą parametry transmisji.

Uwaga: Jeżeli używasz Netlaba włącz interfejs F0/6 na S1.

Switch# show ip interface vlan1

Jaki jest wynik użycia komendy?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

    - Sprawdź wersję systemu ISO na przełączniku.

Switch# show version

Jaka jest wersja systemu IOS na przełączniku? ______________________________________

Jaka jest nazwa pliku obrazu systemu?_________________________________________________

Jaki jest bazowy adres MAC przełącznika? _________________________________

    - Sprawdź domyślne ustawienia interfejsu ethernetowego, do którego podłączony jest PC-A

Switch# show interface f0/6

Czy interfejs jest włączony czy wyłączony (up czy down)? _____________________

Jakie zdarzenie może zmienić stan interfejsu na włączony?_____________________________________

Jaki jest adres MAC tego interfejsu? ___________________________

Jaka jest prędkość oraz ustawienia dupleksu tego interfejsu? ______________________

    - Sprawdź domyślne ustawienia VLAN na przełączniku.

Switch# show vlan

Jaka jest domyślna nazwa VLAN 1? ____________

Które porty obejmuje ten VLAN?_____________________________________________________

Czy VLAN 1 jest aktywny? ____________

Jaki typ VLAN jest domyślny dla VLAN? _______________

    - Sprawdź pamięć flash.

Wydaj poniższe komendy w celu sprawdzenia zawartości pamięci flash.

Switch# show flash

Switch# dir flash:

Pliki maja rozszerzenie np. bin na końcu nazwy pliku. Katalogi nie maja rozszerzeń.

Jaka jest nazwa pliku obrazu systemu Cisco IOS?

___________________________________________

Część 2: Konfiguracja podstawowych ustawień sieciowych przełącznika

W części 2 skonfigurujesz podstawowe ustawienia przełącznika I komputera PC-A

Krok 1: Konfiguracja podstawowych ustawień przełącznika.

W tym kroku skonfigurujesz podstawowe ustawienia komputera i przełącznika. Przypisanie adresu IP przełącznikowi to tylko pierwszy krok. Jako administrator sieci musisz ustalić jak przełącznik będzie zarządzany. Telnet i SSH to dwie najpopularniejsze metody zarządzania. Jednakże Telnet nie jest bezpiecznym protokołem. Wszystkie informacje wysyłane są pomiędzy urządzeniami jawnym tekstem. Hasła i inne wrażliwe informacje mogą być łatwo przechwycone przy użyciu prostego oprogramowania.

    - Przejdź do trybu uprzywilejowanego używając komendy enable.

Switch> enable

Switch#

    - Przejdź do trybu globalnej konfiguracji.

Switch# configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#

Znak zachęty zmienił się odpowiednio dla trybu konfiguracji.

    - Ustaw nazwę przełącznika.

Switch(config)# hostname S1

S1(config)#

    - Ustaw szyfrowanie haseł.

S1(config)# service password-encryption

S1(config)#

    - Ustaw class jako tajne hasło do trybu EXEC.

S1(config)# enable secret class

S1(config)#

    - Wyłącz niepożądane zapytania DNS.

S1(config)# no ip domain-lookup

S1(config)#

    - Ustaw baner MOTD.

S1(config)# banner motd #

Enter Text message.  End with the character ‘#’.

Unauthorized access is strictly prohibited. #

    - Zweryfikuj prawa dostępu przechodząc pomiędzy trybami przełącznika.

S1(config)# exit

S1#

*Mar  1 00:19:19.490: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1# exit

S1 con0 is now available

Press RETURN to get started.

Unauthorized access is strictly prohibited.

S1>

Jaki skrót klawiszowy można użyć do przejścia z trybu globalnej konfiguracji do trybu uprzywilejowanego?________

    - Przejdź z trybu użytkownika do trybu uprzywilejowanego używając komendy enable. Wpisz hasło class.

S1> enable

Password:

S1#

Uwaga: Hasło nie jest wyświetlane podczas pisania.

    - Wejdź do trybu globalnej konfiguracji w celu ustawienia adresu IP interfejsu SVI. Umożliwi to zdalny dostęp do przełącznika.

Aby możliwy był zdalny dostęp do przełącznika z komputera PC-A, konieczne jest przypisanie przełącznikowi adresu IP. W domyślnej konfiguracji przełącznika zarzadzanie odbywa się przy użyciu VLAN1. Jednakże najlepszą praktyką jest zmiana zarządzającego interfejsu VLAN na inny niż VLAN  1

Dla celów zarzadzania użyj VLAN 99. Wybór VLAN 99 jest arbitralny i nie ma nakazu, że zawsze należy używać tego właśnie numeru.

Stwórz nowy VLAN 99 na przełączniku Następnie przypisz mu adres IP 192.168.1.2 z maską 255.255.255.0 na wewnętrznym wirtualnym interfejsie VLAN 99.

S1# configure terminal

S1(config)# vlan 99

S1(config-vlan)# exit

S1(config)# interface vlan99

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to down

S1(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

S1(config-if)# no shutdown

S1(config-if)# exit

S1(config)#

Zauważ, że interfejs VLAN 99 w stanie wyłączonym (down), nawet pomimo wpisana komendy no shutdown. Interfejs jest obecnie wyłączony, ponieważ żaden port nie jest przypisany do VLAN 99.

    - Przypisz wszystkie porty do VLAN 99.

S1(config)# interface range f0/1 – 24,g0/1 - 2

S1(config-if-range)# switchport access vlan 99

S1(config-if-range)# exit

S1(config)#

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up

Zauważ, że VLAN 1 został wyłączony, ponieważ nie ma teraz ani jednego przypisanego portu. VLAN 99 włączy się, ponieważ przynajmniej jeden aktywny port (F0/6 podłączony do PC-A) jest teraz do niego przypisany.

Użyj komendy show vlan brief w celu weryfikacji, że wszystkie porty są teraz przypisane do VLAN 99.

S1# show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active

99   VLAN0099                         active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4

Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8

Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12

Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16

Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20

Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24

Gi0/1, Gi0/2

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsup

    - Ustaw adres IP bramy domyślnej na S1. Jeżeli brama domyślna nie jest ustawiona, przełącznik nie może być zarządzany z innej sieci. Zakładając, że przełącznik jest podłączony do routera o IP 192.168.1.1, przypisz ten adres jako bramę domyślną przełącznika.

S1(config)# ip default-gateway 192.168.1.1

S1(config)#

Dostęp przez port konsolowy również powinien być ograniczony. Domyślna konfiguracja zezwala na wszystkie połączenia bez potrzeby wpisywana hasła. Aby zabezpieczyć wiadomości wysyłane przez połączenie konsolowe przed błędami połączenia użyj komendy logging synchronous.

S1(config)# line con 0

S1(config-line)# password cisco

S1(config-line)# login

S1(config-line)# logging synchronous

S1(config-line)# exit

S1(config)#

    - Ustaw możliwość połączenia przy użyciu protokołu Telnet poprzez linie wirtualne przełącznika vty. Jeżeli nie ustawisz hasła na liniach vty nie będzie możliwości zestawienia połączenia Telnet.

S1(config)# line vty 0 15

S1(config-line)# password cisco

S1(config-line)# login

S1(config-line)# end

S1#

*Mar  1 00:06:11.590: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Dlaczego wymagana jest komenda login?

_____________________________________________

Krok 2: Konfiguracja adresu IP na PC-A.

Ustaw na komputerze PC-A adres IP i maskę zgodnie z tabelą adresacji. Procedura jest opisana poniżej. Adres bramy domyślnej nie jest wymagany dla tej topologii, jednakże możesz wpisać adres 192.168.1.1, określający hipotetyczny router podpięty do S1.

- Kliknij ikonę Windows Start  > Panel sterowania.

- Kliknij Widok: wybierz małe ikony.

- Wybierz Centrum sieci i udostepnienia > Zmień ustawienia karty sieciowej.

- Wybierz Połączenie lokalne, kliknij prawym klawiszem myszy I wybierz właściwości.

- Wybierz Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) > Właściwości.

- Wybierz Użyj następującego adresu IP i wpisz adres IP i maskę sieciową.

Część 3: Weryfikacja łączności w sieci

W części 3 zweryfikujesz I udokumentujesz konfigurację przełącznika, sprawdzisz łączność pomiędzy PC-A i S1 oraz możliwości zarządzania przełącznikiem.

Krok 1: Wyświetlanie konfiguracji przełącznika.

Przy użyciu połączenia konsolowego wyświetl i sprawdź konfigurację przełącznika. Komenda show run wyświetla całą bieżącą konfigurację strona po stronie. Użyj spacji w celu przejścia do następnej strony.

    - Przykładowa konfiguracja została wyświetlona poniżej. Ustawienia, które zostały zmienione są podświetlone na żółto. Pozostałe informacje są domyślne.

S1# show run

Building configuration...

Current configuration : 2206 bytes

!

version 15.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

!

hostname S1

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

enable secret 4 06YFDUHH61wAE/kLkDq9BGho1QM5EnRtoyr8cHAUg.2

!

no aaa new-model

system mtu routing 1500

!

!

no ip domain-lookup

!

<output omitted>

!

interface FastEthernet0/24

switchport access vlan 99

!

interface GigabitEthernet0/1

switchport access vlan 99

!

interface GigabitEthernet0/2

switchport access vlan 99

!

interface Vlan1

no ip address

no ip route-cache

!

interface Vlan99

ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

no ip route-cache

!

ip default-gateway 192.168.1.1

ip http server

ip http secure-server

!

banner motd ^C

Unauthorized access is strictly prohibited. ^C

!

line con 0

password 7 104D000A0618

logging synchronous

login

line vty 0 4

password 7 14141B180F0B

login

line vty 5 15

password 7 14141B180F0B

login

!

end

S1#

    - Zweryfikuj ustawienia interfejsu VLAN 99.

S1# show interface vlan 99

Vlan99 is up, line protocol is up

Hardware is EtherSVI, address is 0cd9.96e2.3d41 (bia 0cd9.96e2.3d41)

Internet address is 192.168.1.2/24

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:06, output 00:08:45, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

175 packets input, 22989 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts (0 IP multicast)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

1 packets output, 64 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Jaka jest szybkość transmisji (bandwith) tego interfejsu? ______________

Jaki jest stan VLAN 99 ? _________

Jaki jest stan protokołu? _________

Krok 2: Testowanie łączności w sieci.

    - Na komputerze PC-A użyj polecenia ping na adres komputera PC-A.

C:\Users\User1> ping 192.168.1.10

    - Na komputerze PC-A użyj polecenia ping na adres SVI przełącznika S1.

C:\Users\User1> ping 192.168.1.2

Ze względu na konieczność poznania adresu MAC przełącznika S1 przez komputer PC-A przy użyciu protokołu ARP, pierwszy pakiet ping może przekroczyć limit czasu. Jeżeli kolejne pakiety będą negatywne, sprawdź konfigurację urządzeń. Należy sprawdzić zarówno połączenie fizyczne, jak i adresację logiczną.

Krok 3: Testowanie zdalnego zarządzania przełącznikiem S1.

Do zdalnego dostępu do przełącznika użyj protokołu Telnet. W tym ćwiczeniu komputer i przełącznik znajdują się fizycznie obok siebie. W rzeczywistej sieci przełącznik może być ulokowany np. na najwyższym piętrze budynku, a komputer zarządzający na parterze. W tym kroku użyjesz Telnetu do zdalnego dostępu do przełącznika używając interfejsu SVI. Telnet nie jest bezpiecznym protokołem, jednakże użyjesz go do sprawdzenia zdalnego dostępu. Telnet wysyła wszystkie informacje, również hasła i komendy, jawnym tekstem. W kolejnych ćwiczeniach użyjesz bezpiecznego protokołu SSH do zdalnego dostępu.

Uwaga: Jeżeli używasz system Windows 7, administrator musi włączyć protokół Telnet. W celu instalacji klienta Telnet otwórz okno wiersza poleceń i wpisz pkgmgr /iu:“TelnetClient”.

C:\Users\User1> pkgmgr /iu:”TelnetClient”

    - Z wiersza poleceń komputera PC-A połącz się do przełącznika S1 przy użyciu protokołu Telnet. Hasło to cisco.

C:\Users\User1> telnet 192.168.1.2

    - Po wpisaniu hasła będziesz w trybie użytkownika przełącznika. Przejdź do trybu uprzywilejowanego.

    - Wpisz exit w celu zakończenia sesji Telnet.

Krok 4: Zapis bieżącej konfiguracji przełącznika.

Zapisz bieżącą konfigurację jako konfigurację startową.

S1# copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]? [Enter]

Building configuration...

[OK]

S1#

Część 4: Zarządzanie tabelą adresów MAC

W części 4 określisz adres MAC, którego uczy się przełącznik, ustawisz statycznie adres MAC na interfejsie przełącznika a następnie usuniesz statyczny wpis.

Krok 1: Odczyt adresu MAC komputera.

Wpisz w wierszu poleceń komputera PC-A komendę ipconfig /all w celu odczytania fizycznego adresu drugiej warstwy karty sieciowej.

___________________________________________________________________________________

Krok 2: Określenie adresu MAC, którego uczy się przełącznik.

Wyświetl adresy MAC używając komendy show mac address-table.

S1# show mac address-table

Ile dynamicznych adresów MAC znajduje się w tablicy? ____________

Ile wszystkich adresów MAC znajduje się w tablicy? ____________

Czy dynamiczny adres MAC odpowiada adresowi komputera PC-A? ____________

Krok 3: Poznanie opcji komendy show mac address-table.

    - Wyświetl opcje tabeli adresów MAC.

S1# show mac address-table ?

Ile opcji jest dostępnych dla komendy show mac address-table? ___________

    - Użyj komendy show mac address-table dynamic w celu wyświetlenia adresów poznanych dynamicznie.

S1# show mac address-table dynamic

Ile dynamicznych adresów znajduje się w tablicy? ____________

    - Wyświetl adres MAC komputera PC-A. Format adresu dla tej komendy to xxxx.xxxx.xxxx.

S1# show mac address-table address <PC-A MAC here>

Krok 4: Ustawianie statycznych adresów MAC.

    - Wyczyść tablicę adresów MAC.

W celu usunięcia istniejących wpisów w tablicy użyj komendy clear mac address-table dynamic.

S1# clear mac address-table dynamic

    - Sprawdź czy tablica została wyczyszczona.

S1# show mac address-table

Ile statycznych adresów znajduje się w tablicy?______________________________________________

Ile dynamicznych adresów znajduje się w tablicy?

____________________________________________

    - Wyświetl ponownie tablicę adresów MAC.

Bardzo prawdopodobne jest, że aplikacje uruchomione na PC-A wysłały już pakiety do przełącznika. Wyświetl ponownie tablicę adresów MAC na przełączniku, aby sprawdzić czy przełącznik nauczył się już adresu MAC komputera PC-A.

S1# show mac address-table

Ile dynamicznych adresów znajduje się w tablicy? _________

Dlaczego liczba się zmieniła się od ostatniego wyświetlenia tablicy?

_____________________________

Jeżeli przełącznik nie poznał jeszcze adresu MAC komputera PC-A, użyj polecenia ping z komputera na adres SVI przełącznika, a następnie powtórz komendę show mac address-table.

    - Ustaw statyczny adres MAC.

W celu ustawienia, które porty mogą połączyć się z komputerem tworzy się statyczne odwzorowanie adresu MAC komputera na danym porcie przełącznika.

Ustaw statyczny adres MAC komputera PC-A na porcie F0/6 przełącznika. Adres MAC 0050.56BE.6C89 pokazany poniżej stanowi tylko przykład użycia komendy. Zamiast niego użyj adresu komputera PC-A.

S1(config)# mac address-table static 0050.56BE.6C89 vlan 99 interface fastethernet 0/6

    - Sprawdź wpisy w tabeli adresów MAC.

S1# show mac address-table

Ile wszystkich adresów znajduje się w tablicy? _____________

Ile statycznych adresów znajduje się w tablicy? _____________

    - Usuń statyczny adres MAC z tablicy. Wejdź do trybu globalnej konfiguracji i użyj tej samej komendy co w punkcie g, tylko z przedrostkiem no na początku.

Uwaga: Adres MAC 0050.56BE.6C89 jest użyty jako przykład. Użyj adresu komputera PC-A.

S1(config)# no mac address-table static 0050.56BE.6C89 vlan 99 interface fastethernet 0/6

    - Sprawdź czy statyczny adres MAC został usunięty.

S1# show mac address-table

Ile statycznych adresów znajduje się w tablicy? ____________

- Do przemyślenia

  - Dlaczego powinno konfigurować się linie vty na przełączniku?

___________________________________________________________________________________

  - Dlaczego zmienia się domyślny VLAN 1 na inny?

___________________________________________________________________________________

  - Jak można zapobiec wysyłaniu haseł jawnym tekstem?

___________________________________________________________________________________

  - Dlaczego konfiguruje się statyczny adres MAC na portach przełącznika?

___________________________________________________________________________________

- Dodatek A: Inicjalizacja i ponowne uruchomienie urządzeń

Krok 1: Inicjalizacja i ponowne uruchomienia routera.

    - Zestaw połączenie konsolowe i przejdź do trybu uprzywilejowanego.

Router> enable

Router#

    - Użyj komendy erase startup-config w celu usunięcia startowej konfiguracji z pamięci NVRAM.

Router# erase startup-config

Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]

[OK]

Erase of nvram: complete

Router#

    - Użyj komendy reload w celu usunięcia starych konfiguracji z pamięci. Gdy pojawi się komunikat “Czy kontynuować?” wciśnij enter.

Router# reload

Proceed with reload? [confirm]

*Nov 29 18:28:09.923: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason: Reload Command.

Uwaga: Możesz otrzymać komunikat czy zapisać bieżącą konfigurację ze względu na ponowne uruchomienie urządzenia. Wpisz no i wciśnij enter.

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no

    - Po uruchomieniu routera pojawi się komunikat o przejściu do trybu wstępnej konfiguracji. Wpisz no i wciśnij enter.

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

    - Kolejny komunikat dotyczy zakończenia trybu autoinstalacji. Wpisz Yes i wciśnij enter.

Would you like to terminate autoinstall? [yes]: yes

Krok 2: Inicjalizacja i ponowne uruchomienie przełącznika.

    - Zestaw połączenie konsolowe i przejdź do trybu uprzywilejowanego.

Switch> enable

Switch#

    - Użyj komendy show flash w celu określenia czy na przełączniku został stworzony jakiś VLAN.

Switch# show flash

Directory of flash:/

2  -rwx        1919   Mar 1 1993 00:06:33 +00:00  private-config.text

3  -rwx        1632   Mar 1 1993 00:06:33 +00:00  config.text

4  -rwx       13336   Mar 1 1993 00:06:33 +00:00  multiple-fs

5  -rwx    11607161   Mar 1 1993 02:37:06 +00:00  c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE.bin

6  -rwx         616   Mar 1 1993 00:07:13 +00:00  vlan.dat

32514048 bytes total (20886528 bytes free)

Switch#

    - Jeżeli plik vlan.dat jest obecny w pamięci, skasuj go.

Switch# delete vlan.dat

Delete filename [vlan.dat]?

    - Pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie nazwy pliku. Jeżeli nazwa jest poprawna wciśnij enter, jeżeli nie, można ją poprawić.

    - Kolejny komunikat dotyczy potwierdzenia operacji skasowania pliku. Wciśnij enter w celu potwierdzenia.

Delete flash:/vlan.dat? [confirm]

Switch#

    - Użyj komendy erase startup-config w celu usunięcia startowej konfiguracji z pamięci NVRAM. Pojawi się komunikat potwierdzający operację usunięcia. Wciśnij enter, żeby potwierdzić.

Switch# erase startup-config

Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]

[OK]

Erase of nvram: complete

Switch#

    - Użyj komendy reload w celu usunięcia starych konfiguracji z pamięci. Gdy pojawi się komunikat “Czy kontunuować?” wciśnij enter.

Switch# reload

Proceed with reload? [confirm]

Uwaga: Możesz otrzymać komunikat czy zapisać bieżącą konfigurację ze względu na ponowne uruchomienie urządzenia. Wpisz no i wciśnij enter.

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no

    - Po uruchomieniu przełącznika pojawi się komunikat o przejściu do trybu wstępnej konfiguracji. Wpisz no i wciśnij enter.

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

Switch>