Ćwiczenie – Konfiguracja aspektów bezpieczeństwa przełącznika

- Topologia

- Tabela adresacji

| Urządzenie | Interfejs | Adres IP | Maska podsieci | Brama domyślna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/1 | 172.16.99.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| S1 | VLAN 99 | 172.16.99.11 | 255.255.255.0 | 172.16.99.1 |
| PC-A | NIC | 172.16.99.3 | 255.255.255.0 | 172.16.99.1 |

- Cele nauczania

Część 1: Budowa sieci oraz inicjalizacja urządzeń

Część 2: Konfiguracja podstawowych ustawień urządzeń oraz weryfikacja łączności

Część 3: Konfiguracja i weryfikacja protokołu SSH na przełączniku S1

- Konfiguracja dostępu przy użyciu SSH.

- Modyfikacja parametrów protokołu SSH.

- Weryfikacja konfiguracji SSH.

Część 4: Konfiguracja i weryfikacja aspektów bezpieczeństwa na przełączniku S1

- Konfiguracja i weryfikacja ogólnych aspektów bezpieczeństwa.

- Konfiguracja i weryfikacja bezpieczeństwa portów przełącznika.

- Wprowadzenie

Powszechną praktyką jest ograniczanie dostępu oraz instalacja aplikacji zwiększających bezpieczeństwo na komputerach i serwerach. Ważne jest, aby urządzenia sieciowe np. przełączniki czy routery również zostały odpowiednio zabezpieczone.

Na tym laboratorium zapoznasz się z konfiguracją aspektów bezpieczeństwa na przełącznikach. Skonfigurujesz połączenie SSH oraz zabezpieczysz sesję HTTPS. Skonfigurujesz również i zweryfikujesz zabezpieczenia na portach przełącznika, aby zablokować urządzenia, których adres MAC jest nieznany.

Uwaga: Preferowane routery to model Cisco 1941 Integrated Services Router (ISR) z systemem Cisco IOS Release 15.2(4)M3 (universalk9 image), natomiast przełączniki to model Cisco Catalyst 2960s z systemem Cisco IOS Release 15.0(2) (lanbasek9 image). Inne urządzenia i systemy mogą być również używane. W zależności od modelu i wersji IOS dostępne komendy mogą się różnić od prezentowanych w instrukcji.

Uwaga: Upewnij się, że startowa konfiguracja przełączników została skasowana. Jeśli nie jesteś pewny, poproś o pomoc prowadzącego.

- Wymagane zasoby

- 1 router (Cisco 1941 with Cisco IOS Release 15.2(4)M3 lub kompatybilny)

- 1 przełącznik (Cisco 2960 with Cisco IOS Release 15.0(2) lanbasek9 lub kompatybilny)

- 1 komputer (Windows 7, Vista, lub XP)

- Kable konsolowe do konfiguracji urządzeń Cisco IOS poprzez porty konsolowe

- Kable sieciowe zgodnie z pokazaną topologią

- Część 1: Budowa sieci oraz inicjalizacja urządzeń

W części 1 zestawisz topologię sieciową oraz w razie konieczności skasujesz konfiguracje urządzeń sieciowych.

- Krok 1: Okablowanie sieci zgodnie z topologią.

- Krok 2: Inicjalizacja i ponowne uruchomienie routera i przełącznika.

Jeżeli na urządzeniach została zapisana wcześniej konfiguracja skasuj ją i uruchom je ponownie.

- Część 2: Konfiguracja podstawowych ustawień urządzeń oraz weryfikacja łączności

W części 2 skonfigurujesz podstawowe ustawienia na routerze, przełączniku I komputerze. Adresy IP oraz nazwy urządzeń muszą być zgodne z tabelą adresacji i rysunkiem z pierwszej strony instrukcji.

- Krok 1: Konfiguracja adresu IP na komputerze PC-A.

- Krok 2: Konfiguracja podstawowych ustawień routera R1.

    - Skonfiguruj nazwę urządzenia.

    - Wyłącz niepożądane zapytania DNS (DNS lookup).

    - Skonfiguruj adres IP zgodnie tabelą adresacji.

    - Ustaw class jako hasło do trybu uprzywilejowanego EXEC

    - Ustaw cisco jako hasło do połączeń konsolowych i wirtualnych (console i vty).

    - Ustaw szyfrowanie haseł.

    - Zapisz bieżącą konfigurację jako startową.

- Krok 3: Konfiguracja podstawowych ustawień przełącznika S1.

Dobrą praktyką jest przypisanie adresu IP zarządzania do interfejsu VLAN innego niż VLAN 1. W tym kroku stworzysz interfejs VLAN 99 i przypiszesz mu adres IP.

    - Skonfiguruj nazwę urządzenia.

    - Wyłącz niepożądane zapytania DNS (DNS lookup).

    - Ustaw class jako hasło do trybu uprzywilejowanego EXEC

    - Ustaw cisco jako hasło do połączeń konsolowych i wirtualnych (console i vty).

    - Skonfiguruj bramę domyślną dla S1 używając adresu IP routera R1.

    - Ustaw szyfrowanie haseł.

    - Zapisz bieżącą konfigurację jako startową.

    - Stwórz VLAN 99 nazwij go jako Management.

S1(config)# vlan 99

S1(config-vlan)# name Management

S1(config-vlan)# exit

S1(config)#

    - Ustaw adres IP zarzadzania dla VLAN 99 zgodnie z tabelą adresacji oraz włącz interfejs.

S1(config)# interface vlan 99

S1(config-if)# ip address 172.16.99.11 255.255.255.0

S1(config-if)# no shutdown

S1(config-if)# end

S1#

    - Wydaj komendę show vlan na S1. Jaki jest status VLAN 99? ______________________

    - Wydaj komendę show ip interface brief na S1. Jaki jest status i protokół interfejsu VLAN 99?

_________________________________________________________________________________

Dlaczego protokół ma wartość „down”, pomimo wydania komendy no shutdown?

________________________________________________________________________________

    - Przypisz porty F0/5 i F0/6 do VLAN 99.

S1# config t

S1(config)# interface f0/5

S1(config-if)# switchport mode access

S1(config-if)# switchport access vlan 99

S1(config-if)# interface f0/6

S1(config-if)# switchport mode access

S1(config-if)# switchport access vlan 99

S1(config-if)# end

    - Wydaj komendę show ip interface brief na S1. Jaki jest status i protokół interfejsu VLAN 99? _______________________________________________

Uwaga: Może wystąpić opóźnienie przy zmianie statusu portu.

- Krok 4: Weryfikacja łączności pomiędzy urządzeniami.

    - Użyj polecenia ping na PC-A w celu sprawdzenia łączności do R1. Czy wynik polecenia ping był pozytywny? ______________

    - Użyj polecenia ping na PC-A w celu sprawdzenia łączności do S1. Czy wynik polecenia ping był pozytywny? ______________

    - Użyj polecenia ping na S1 w celu sprawdzenia łączności do R1. Czy wynik polecenia ping był pozytywny? ______________

    - Na komputerze PC-A otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres http://172.16.99.11. Jeżeli pojawi się komunikat z prośbą o nazwę użytkownika i hasło, pole nazwa użytkownika pozostaw puste, a jako hasło wpisz class. Jeżeli pojawi się komunikat z zapytanie o zabezpieczone połączenie wybierz Nie. Czy uzyskałeś dostęp do interfejsu www przełącznika S1? ______________

    - Zamknij przeglądarkę na PC-A.

Uwaga: Niezabezpieczony interfejs www na przełączniku jest domyślnie włączony. Powszechną praktyką jest wyłączenie tej usługi jak opisano w części 4.

- Część 3: Konfiguracja i weryfikacja protokołu SSH na przełączniku S1

- Krok 1: Konfiguracja dostępu SSH na S1.

    - Włączenie SSH na S1. W trybie globalnej konfiguracji utwórz domenę CCNA-Lab.com.

S1(config)# ip domain-name CCNA-Lab.com

    - Utwórz lokalnego użytkownika dla połączeń SSH. Użytkownik powinien mieć uprawnienia administratora.

Uwaga: Użyte tu hasło nie jest silne. Takie powinno być używane tylko do celów dydaktycznych.

S1(config)# username admin privilege 15 secret sshadmin

    - Dla interfejsu wirtualnego zezwól tylko na połączenia SSH i ustaw używanie lokalnej bazy danych podczas autentyfikacji użytkownika.

S1(config)# line vty 0 15

S1(config-line)# transport input ssh

S1(config-line)# login local

S1(config-line)# exit

    - Wygeneruj klucz RSA o długości 1024 btów.

S1(config)# crypto key generate rsa modulus 1024

The name for the keys will be: S1.CCNA-Lab.com

% The key modulus size is 1024 bits

% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...

[OK] (elapsed time was 3 seconds)

S1(config)#

S1(config)# end

    - Zweryfikuj konfigurację SSH i odpowiedz na pytania.

S1# show ip ssh

Jaka jest wersja SSH używana przez przełącznik? _______________________

Ile jest dozwolonych prób logowania? _______________________

Jaki jest domyślny czas nieaktywności (timeout) dla SSH? _______________________

- Krok 2: Modyfikacja połączeń SSH na S1.

Zmodyfikuj domyślną konfigurację SSH.

S1# config t

S1(config)# ip ssh time-out 75

S1(config)# ip ssh authentication-retries 2

Ile jest dozwolonych prób logowania? _______________________

Jaki jest czas nieaktywności (timeout) dla SSH? _______________________

- Krok 3: Weryfikacja konfiguracji SSH na S1.

    - Używając klienta SSH na komputerze PC-A (np. Putty), zestaw połączenie SSH do S1. Jeżeli otworzy się okno dotyczące klucza, zaakceptuj je. Zaloguj się używając nazwy admin oraz hasła sshadmin.

Czy połączenie powiodło się? _________________________

Co zostało wyświetlone na przełączniku S1?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

    - Wpisz exit i zamknij sesję SSH na S1.

- Część 4: Konfiguracja i weryfikacja aspektów bezpieczeństwa na przełączniku S1

W części 4 wyłączysz nieużywane porty oraz niektóre usługi a także skonfigurujesz reguły bezpieczeństwa na portach, bazujące na adresach MAC. Przełączniki mogą być przedmiotem ataków oraz nieautoryzowanego dostępu do portów. Skonfigurujesz liczbę adresów MAC, które może nauczyć się przełącznik i wyłączysz ten port, jeśli ta liczba zostanie przekroczona.

- Krok 1: Konfiguracja ogólnych aspektów bezpieczeństwa na S1.

    - Skonfiguruj baner (MOTD) na S1 z odpowiednią wiadomością ostrzegającą.

    - Wydaj komendę show ip interface brief na S1. Które fizyczne porty są włączone (up)?

_________________________________________________________________________________

    - Wyłącz wszystkie nieużywane porty, użyj komendy interface range .

S1(config)# interface range f0/1 – 4

S1(config-if-range)# shutdown

S1(config-if-range)# interface range f0/7 – 24

S1(config-if-range)# shutdown

S1(config-if-range)# interface range g0/1 – 2

S1(config-if-range)# shutdown

S1(config-if-range)# end

S1#

    - Wydaj komendę show ip interface brief na S1. Jaki jest status portów od F0/1 do F0/4?

_________________________________________________________________________________

    - Wydaj komendę show ip http server status.

Jaki jest status serwera HTTP? ___________________________

Jaki port jest używany przez serwer? ___________________________

Jaki jest status serwera HTTPS? ___________________________

Jaki port jest używany przez serwer HTTPS? ___________________________

    - Sesja HTTP wysyła wszystko jawnym tekstem. Wyłącz serwer HTTP na przełączniku.

S1(config)# no ip http server

    - Otwórz przeglądarkę internetową na PC-A, i wpisz adres http://172.16.99.11. Jaki jest rezultat?

_________________________________________________________________________________

    - Na komputerze PC-A wpisz w przeglądarce adres https://172.16.99.11. Zaakceptuj certyfikat. Zaloguj się bez użytkownika i z hasłem class. Jaki jest rezultat?

_________________________________________________________________________________

    - Zamknij przeglądarkę na PC-A.

- Krok 2: Konfiguracja i weryfikacja bezpieczeństwa portu na S1.

    - Zapisz adres MAC interfejsu G0/1 routera R1. Użyj komendy show interface g0/1 na routerze R1.

R1# show interface g0/1

GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up

Hardware is CN Gigabit Ethernet, address is 30f7.0da3.1821 (bia 3047.0da3.1821)

Jaki jest adres MAC interfejsu G0/1 routera R1? __________________________________________

    - Na przełączniku S1 w trybie uprzywilejowanym użyj komendy show mac address-table. Znajdź dynamiczne wpisy dla portów F0/5 i F0/6. Wypisz je poniżej.

F0/5 - adresy MAC: ___________________________________________________

F0/6 – adresy MAC: ___________________________________________________

    - Skonfiguruj podstawowe bezpieczeństwo portów.

Uwaga: Ta procedura powinna być wykonana na wszystkich używanych portach przełącznika. Port F0/5 pokazany jest tu jako przykład.

      - Wejdź do trybu konfiguracji interfejsu, który jest połączony z routerem R1.

S1(config)# interface f0/5

      - Wyłacz port.

S1(config-if)# shutdown

      - Włącz bezpieczeństwo portu F0/5.

S1(config-if)# switchport port-security

Uwaga: Wpisanie komendy switchport port-security ustawia maksymalna liczbę adresów MAC na 1 oraz wyłącza port po przekroczeniu tej liczby. Komendy switchport port-security maximum oraz switchport port-security violation są używane do zmiany domyślnych ustawień.

      - Skonfiguruj statyczny wpis adresu MAC interfejsu G0/1 routera R1 odczytanego w kroku 2a.

S1(config-if)# switchport port-security mac-address xxxx.xxxx.xxxx

(xxxx.xxxx.xxxx adres MAC interfejsu G0/1 routera R1)

Uwaga: Opcjonalnie można użyć komendy switchport port-security mac-address sticky  w celu dodania wszystkich bezpiecznych adresów MAC, które są poznawane przez port przełącznika.

      - Włącz port przełącznika.

S1(config-if)# no shutdown

S1(config-if)# end

    - Zweryfikuj bezpieczeństwo portu F0/5 na przełączniku S1 używając komendy show port-security interface.

S1# show port-security interface f0/5

Port Security              : Enabled

Port Status                : Secure-up

Violation Mode             : Shutdown

Aging Time                 : 0 mins

Aging Type                 : Absolute

SecureStatic Address Aging : Disabled

Maximum MAC Addresses      : 1

Total MAC Addresses        : 1

Configured MAC Addresses   : 1

Sticky MAC Addresses       : 0

Last Source Address:Vlan   : 0000.0000.0000:0

Security Violation Count   : 0

Jaki jest status portu F0/5? ___________________________

    - Na routerze R1 użyj polecenia ping na adres komputera PC-A.

R1# ping 172.16.99.3

    - Sprawdź bezpieczeństwo przełącznika, zmieniając adres MAC interfejsu G0/1 routera R1. Wejdź do trybu konfiguracji interfejsu G0/1 i wyłącz go.

R1# config t

R1(config)# interface g0/1

R1(config-if)# shutdown

    - Skonfiguruj nowy adres MAC interfejsu. Użyj adresu aaaa.bbbb.cccc

R1(config-if)# mac-address aaaa.bbbb.cccc

    - Jeżeli możliwe otwórz jednocześnie połączenie konsolowe do przełącznika S1. Zobaczysz różne wiadomości pojawiające się na przełączniku związane z naruszeniem bezpieczeństwa. Włącz interfejs G0/1 na routerze R1.

R1(config-if)# no shutdown

    - Na routerze R1 użyj polecenia ping na adres komputera PC-A. Czy wynik był pozytywny? Dlaczego tak lub dlaczego nie?

_________________________________________________________________________________

    - Na przełączniku zweryfikuj bezpieczeństwo portu następującymi komendami.

S1# show port-security

Secure Port MaxSecureAddr CurrentAddr SecurityViolation Security Action

(Count)       (Count)        (Count)

--------------------------------------------------------------------

Fa0/5            1           1                 1         Shutdown

----------------------------------------------------------------------

Total Addresses in System (excluding one mac per port)     :0

Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) :8192

S1# show port-security interface f0/5

Port Security              : Enabled

Port Status                : Secure-shutdown

Violation Mode             : Shutdown

Aging Time                 : 0 mins

Aging Type                 : Absolute

SecureStatic Address Aging : Disabled

Maximum MAC Addresses      : 1

Total MAC Addresses        : 1

Configured MAC Addresses   : 1

Sticky MAC Addresses       : 0

Last Source Address:Vlan   : aaaa.bbbb.cccc:99

Security Violation Count   : 1

S1# show interface f0/5

FastEthernet0/5 is down, line protocol is down (err-disabled)

Hardware is Fast Ethernet, address is 0cd9.96e2.3d05 (bia 0cd9.96e2.3d05)

MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit/sec, DLY 1000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

<output omitted>

S1# show port-security address

Secure Mac Address Table

------------------------------------------------------------------------

Vlan     Mac Address       Type                 Ports      Remaining Age

(mins)

----     -----------       ----                 -----   -------------

99     30f7.0da3.1821    SecureConfigured     Fa0/5        -

-----------------------------------------------------------------------

Total Addresses in System (excluding one mac per port)     :0

Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) :8192

    - Wyłącz interfejs G0/1 na routerze R1, usuń wpisany adres MAC i ponownie włącz interfejs.

R1(config-if)# shutdown

R1(config-if)# no mac-address aaaa.bbbb.cccc

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# end

    - Na routerze R1 użyj polecenia ping na adres komputera PC-A. Czy wynik był pozytywny?

_________________________________________________________________________________

    - Na przełączniku użyj komendy show interface f0/5 w celu wykrycia przyczyny braku odpowiedzi polecenia ping. Zapisz znalezioną przyczynę.

_________________________________________________________________________________

    - Wyczyść błąd statusu portu F0/5 na przełączniku S1.

S1# config t

S1(config)# interface f0/5

S1(config-if)# shutdown

S1(config-if)# no shutdown

Uwaga: Może wystąpić opóźnienie przy zmianie statusu portu.

    - Wydaj komendę show interface f0/5 na S1 w celu weryfikacji czy port F0/5 nie jest dłużej w błędnym trybie wyłączenia.

S1# show interface f0/5

FastEthernet0/5 is up, line protocol is up (connected)

Hardware is Fast Ethernet, address is 0023.5d59.9185 (bia 0023.5d59.9185)

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

    - Na routerze R1 użyj polecenia ping na adres komputera PC-A. Wynik powinien być pozytywny.

- Do przemyślenia

  - Dlaczego włącza się bezpieczeństwo portów na przełączniku?

____________________________________________________________________________________

  - Dlaczego nieużywane porty przełącznika powinny być wyłączone?

____________________________________________________________________________________

- Tabela interfejsów routera

| Interfejsy routera |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model routera | Interfejs Ethernet #1 | Interfejs Ethernet #2 | Interfejs Serial #1 | Interfejs Serial #2 |
| 1800 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 1900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2801 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/1/0 (S0/1/0) | Serial 0/1/1 (S0/1/1) |
| 2811 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| Uwaga: Aby dowiedzieć się jak router jest skonfigurowany należy spojrzeć na jego interfejsy i zidentyfikować typ urządzenia oraz liczbę jego interfejsów. Nie ma możliwości wypisania wszystkich kombinacji i konfiguracji dla wszystkich routerów. Powyższa tabela zawiera identyfikatory dla możliwych kombinacji interfejsów szeregowych i ethernetowych w urządzeniu. Tabela nie uwzględnia żadnych innych rodzajów interfejsów, pomimo że podane urządzenia mogą takie posiadać np. interfejs ISDN BRI. Opis w nawiasie (przy nazwie interfejsu) to dopuszczalny w systemie IOS akronim, który można użyć przy wpisywaniu komend. |  |  |  |  |