Ćwiczenie – Wdrożenie zabezpieczenia VLAN

# Topologia

Tabela adresacji

| Urządzenie | Interfejs | Adres IP | Maska podsieci | Brama domyślna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | VLAN 99 | 172.17.99.11 | 255.255.255.0 | 172.17.99.1 |
| S2 | VLAN 99 | 172.17.99.12 | 255.255.255.0 | 172.17.99.1 |
| PC-A | NIC | 172.17.99.3 | 255.255.255.0 | 172.17.99.1 |
| PC-B | NIC | 172.17.10.3 | 255.255.255.0 | 172.17.10.1 |
| PC-C | NIC | 172.17.99.4 | 255.255.255.0 | 172.17.99.1 |

# Przyporządkowanie sieci VLAN

| VLAN | Nazwa |
| --- | --- |
| 10 | Data |
| 99 | Management&Native |
| 999 | BlackHole |

# Cele

Część 1: Budowa sieci i konfiguracja podstawowych ustawień urządzeń.

Część 2: Wdrożenie zabezpieczenia VLAN na przełącznikach.

# Scenariusz

Najlepsze praktyki w zarządzaniu sieciami komputerowymi nakazują konfigurację podstawowych ustawień zarówno dla interfejsów przełączających, jak również trunkingowych. Pomaga to w zabezpieczeniu sieci zarówno przed atakami, jak i przed podsłuchem transmitowanych danych. Podczas tego ćwiczenia należy skonfigurować urządzenia z podstawowymi ustawieniami, sprawdzić łączność oraz skonfigurować mocniejsze zabezpieczenia na przełącznikach. Podczas ćwiczeń będzie można zaobserwować, jak zachowują się komendy show w zależności od konfiguracji przełącznika.

Uwaga: Przełączniki użyte w instrukcji to Cisco Catalyst 2960s z obrazem system operacyjnego Cisco IOS wydanie 15.0(2) (lanbasek9). Do realizacji ćwiczenia mogą być użyte inne przełączniki lub wersje systemu IOS. W zależności od użytego modelu urządzenia oraz wersji IOS dostępne komendy oraz komunikaty na ekranie mogą się różnić od tych zamieszczonych w instrukcji.

Uwaga: Upewnij się, że przełączniki nie są skonfigurowane oraz nie przechowują pliku z konfiguracją startową. Jeśli nie jesteś tego pewien, skontaktuj się z instruktorem.

# Wymagane zasoby

- 2 przełączniki (Cisco 2960 z obrazem system Cisco IOS wydanie 15.0(2) lanbasek9 lub porównywalnym).

- 3 komputery PC (Windows 7, Vista, lub XP z zainstalowanym emulatorem terminala).

- Kabel konsolowy do konfiguracji urządzeń CISCO poprzez port konsolowy.

# Część 1: Budowa sieci i konfiguracja podstawowych ustawień urządzeń

W części 1 należy zestawić sieć zgodnie z topologią I skonfigurować podstawowe ustawienia na komputerach PC oraz przełącznikach..

Krok 1: Połącz okablowanie zgodnie z topologią sieci.

Krok 2: Zainicjuj przełączniki i przeładuj je, jeśli to konieczne.

Krok 3: Skonfiguruj adresy IP na PC-A, PC-B i PC-C.

Skorzystaj z tabeli adresacji.

Krok 4: Skonfiguruj podstawowe ustawienia na każdym przełączniku.

- Wyłącz automatyczne zapytania DNS (DNS lookup).

- Skonfiguruj nazwę urządzenia, jak to pokazano na schemacie.

- Przypisz class jako hasło do trybu uprzywilejowanego EXEC.

- Przypisz cisco jako hasło konsoli i vty i włącz logowanie do konsoli i vty.

- Skonfiguruj logging synchronous dla wejścia konsolowego i vty

Krok 5: Utwórz sieci VLAN, na każdym przełączniku.

- Utwórz i nazwij sieci VLAN zgodnie z tabelą przyporządkowania sieci VLAN.

- Utwórz adres IP na podstawie tabeli adresacji i przypisz go do VLAN 99 na obu przełącznikach.

- Skonfiguruj  interfejs F0/6 na przełączniku S1 jako port dostępowy i przypisz go do VLAN 99.

- Skonfiguruj  interfejs F0/11 na przełączniku S2 jako port dostępowy i przypisz go do VLAN 10.

- Skonfiguruj  interfejs F0/18 na przełączniku S2 jako port dostępowy i przypisz go do VLAN 99.

- Wydaj komendę  show vlan brief, aby zweryfikować sieci VLAN oraz przyporządkowanie portów.

Do którego VLAN powinien należeć interfejs nieprzypisany, na przykład F0/8 na przełączniku S2?

_________________________________________________________________________________

Krok 6: Skonfiguruj podstawowe zabezpieczenia na przełączniku.

a. Skonfiguruj baner MOTD, aby ostrzegał użytkowników, że nieautoryzowany dostęp jest zabroniony

b. Zaszyfruj wszystkie hasła.

- Administracyjnie wyłącz wszystkie nieużywane interfejsy na przełączniku.

- Wyłącz podstawowe serwisy WEB uruchomione domyślnie na przełącznikach.

S1(config)# no ip http server

S2(config)# no ip http server

- Skopiuj konfigurację bieżącą do konfiguracji startowej.

Krok 7: Sprawdź łączność pomiędzy urządzeniami i informacje na temat VLAN-ów.

- Z linii komend komputera  PC-A (wywołaj CMD z menu) wykonaj komendę ping na adres IP sieci zarządzania na przełączniku S1. Czy test łączności zakończył się sukcesem? Dlaczego?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

- Z przełącznika S1 wykonaj komendę ping na adres zarządzania na przełączniku S2. Czy test łączności zakończył się sukcesem? Dlaczego?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

- Z linii komend komputera PC-B wykonaj komendę ping na adres zarządzający na przełącznikach S1 i S2 i adres IP PC-A i PC-C. Czy test łączności zakończył się sukcesem? Dlaczego?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

- Z linii komend komputera PC-C wykonaj komendę ping na adres zarządzający na przełącznikach S1 i S2. Czy test łączności zakończył się sukcesem? Dlaczego?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Uwaga: Może być konieczne wyłączenie ściany ogniowej na komputerach PC.

# Część 2: Implementacja zabezpieczeń sieci VLAN na przełącznikach

Krok 1. Skonfiguruj interfejsy trunkingowe na S1 i S2.

- Skonfiguruj interfejs F0/1 na przełączniku S1 jako trunk.

S1(config)# interface f0/1

S1(config-if)# switchport mode trunk

- Skonfiguruj interfejs F0/1 na przełączniku S2 jako trunk.

S2(config)# interface f0/1

S2(config-if)# switchport mode trunk

- Sprawdź interfejsy typu trunk na S1 and S2. Wydaj komendę show interface trunk na obu przełącznikach.

- Kable ethernetowe powinny być połączone tak jak pokazano na rysunku topologii sieci.

S1# show interface trunk

Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan

Fa0/1       on               802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk

Fa0/1       1-4094

Port        Vlans allowed and active in management domain

Fa0/1       1,10,99,999

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned Fa0/1       1,10,99,999

Krok 2. Zmień natywny VLAN dla portów trunkingowych S1 i S2.

Zmiana natywnego VLAN-u dla portów trunkingowych z VLAN 1 do innego VLAN jest dobrą praktyką w zakresie bezpieczeństwa.

- Jaki jest natywny VLAN dla przełącznika S1 i S2 na interfejsie F0/1?

_________________________________________________________________________________

- Skonfiguruj natywny VLAN na S1 i interfejsie trunkingowym F0/1 na Management&Native VLAN 99.

S1# config t

S1(config)# interface f0/1

S1(config-if)# switchport trunk native vlan 99

- Poczekaj kilka sekund. Na konsoli przełącznika S1 powinny pojawiać się komunikaty o błędzie. Co oznacza wiadomość %CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH:?

______________________________________________________________________________

- Skonfiguruj natywny VLAN na S2 i interfejsie trunkingowym F0/1 na Management&Native VLAN 99.

S2(config)# interface f0/1

S2(config-if)# switchport trunk native vlan 99

- Sprawdź, że natywnym VLAN-em jest teraz VLAN 99 na obu przełącznikach. Odpowiedź przełącznika S1 podana jest poniżej

S1# show interface trunk

Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan

Fa0/1       on               802.1q         trunking      99

Port        Vlans allowed on trunk

Fa0/1       1-4094

Port        Vlans allowed and active in management domain

Fa0/1       1,10,99,999

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Fa0/1       10,999

Krok 3. Sprawdź, czy ruch przez łącze trunk jest poprawny.

- Z linii komend komputera PC-A (wywołaj CMD z menu) wykonaj komendę ping na adres IP sieci zarządzania na przełączniku S1. Czy test łączności zakończył się sukcesem? Dlaczego?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

- Z przełącznika S1 wykonaj komendę ping na adres zarządzania na przełączniku S2. Czy test łączności zakończył się sukcesem? Dlaczego?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

- Z linii komend komputera PC-B wykonaj komendę ping na  adres zarządzający na przełącznikach S1 i S2 i adres IP PC-A i PC-C. Czy test łączności zakończył się sukcesem? Dlaczego?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

- Z linii komend komputera PC-C wykonaj komendę ping na  adres zarządzający na przełącznikach S1 i S2. Czy test łączności zakończył się sukcesem? Dlaczego?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Uwaga: Może być konieczne wyłączenie ściany ogniowej na komputerach PC.

Krok 4. Wyklucz użycie DTP na przełącznikach S1 i S2

Cisco wykorzystuje własny protokół znany jako dynamiczny protokół Trunkowy (DTP) na swoich przełącznikach. Niektóre porty automatycznie negocjują między sobą tryb trunk. Dobrą praktyką jest wyłączenie auto-negocjacji. Domyślne zachowanie się interfejsu można sprawdzić wydając następującą komendę:

S1# show interface f0/1 switchport

Name: Fa0/1

Switchport: Enabled

Administrative Mode: trunk

Operational Mode: trunk

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q

Operational Trunking Encapsulation: dot1q

Negotiation of Trunking: On

<Output Omitted>

- Wyłącz negocjacje na S1.

S1(config)# interface f0/1

S1(config-if)# switchport nonegotiate

- Wyłącz negocjacje na S2.

S2(config)# interface f0/1

S2(config-if)# switchport nonegotiate

- Sprawdź, czy auto-negocjacja jest wyłączona, wydając komendę show interface f0/1 switchport na S1 and S2.

S1# show interface f0/1 switchport

Name: Fa0/1

Switchport: Enabled

Administrative Mode: trunk

Operational Mode: trunk

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q

Operational Trunking Encapsulation: dot1q

Negotiation of Trunking: Off

<Output Omitted>

Krok 5. Włącz ochronę portów dostępowych na S1 i S2.

Nawet gdy wyłączy się nieużywane porty na przełącznikach, jeśli urządzenie jest podłączone do jednego z tych portów, a interfejs jest włączony, może wystąpić połączenie typu trunk. Ponadto domyślnie wszystkie porty są w sieci VLAN 1. Dobrą praktyką jest umieszczenie wszystkich nieużywanych portów w VLAN "czarna dziura". W tym kroku należy wyłączyć trunking na wszystkich nieużywanych portach. Można również przypisać nieużywane porty do sieci VLAN 999. W tym ćwiczeniu tylko interfejsy od 2 do 5 zostaną skonfigurowane na obu przełącznikach.

- Wydaj polecenie show interface f0/2 switchport na S1. Zwróć uwagę na tryb administracyjny i stan negocjacji protokołu trunkingowego

S1# show interface f0/2 switchport

Name: Fa0/2

Switchport: Enabled

Administrative Mode: dynamic auto

Operational Mode: down

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q

Negotiation of Trunking: On

<Output Omitted>

- Wyłącz trunking na interfejsach dostępowych S1.

S1(config)# interface range f0/2 – 5

S1(config-if-range)# switchport mode access

S1(config-if-range)# switchport access vlan 999

- Wyłącz trunking na interfejsach dostępowych S2.

- Sprawdź, czy F0/2 jest ustawiony w tryb dostępowy S1.

S1# show interface f0/2 switchport

Name: Fa0/2

Switchport: Enabled

Administrative Mode: static access

Operational Mode: down

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q

Negotiation of Trunking: Off

Access Mode VLAN: 999 (BlackHole)

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Administrative Native VLAN tagging: enabled

Voice VLAN: none

<Output Omitted>

- Sprawdź, czy jest prawidłowe przyporządkowanie portów na obu przełącznikach do VLAN-ów. Wynik z przełącznika S1 jest pokazany poniżej.

S1# show vlan brief

VLAN Name                           Status    Ports

---- ------------------------------ --------- ------------------------------ 1    default                        active    Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10

Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14

Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18

Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22

Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2

10   Data                           active

99   Management&Native              active    Fa0/6

999  BlackHole                      active    Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5

  - fddi-default                     act/unsup

  - token-ring-default               act/unsup

  - fddinet-default                  act/unsup

  - trnet-default                    act/unsup Restrict VLANs allowed on trunk ports.

Domyślnie wszystkie sieci VLAN mogą być przenoszone przez łącze trunkingowe. Ze względów bezpieczeństwa jest dobrą praktyką, aby umożliwić komunikację przez sieci typu trunk tylko dla pożądanych sieci VLAN, a nie wszystkich.

S1(config)# interface f0/1

S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,99

- Ogranicz połączenie trunkingowe na interfejsie F0/1 na S1 tylko do przenoszenia sieci VLAN 10 i 99

- Sprawdź dopuszczone do komunikacji sieci VLAN. Wydaj komendę show interface trunk w trybie uprzywilejowanym EXEC na obu przełącznikach S1 i S2.

S1# show interface trunk

Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan

Fa0/1       on               802.1q         trunking      99

Port        Vlans allowed on trunk

Fa0/1       10,99

Port        Vlans allowed and active in management domain

Fa0/1       10,99

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Fa0/1       10,99

Jaki jest rezultat?

_________________________________________________________________________

## Do przemyślenia

- Jakie, jeśli w ogóle, występują problemy z bezpieczeństwem na przełącznikach CISCO dla ustawień domyślnych?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________