Ćwiczenie – Podstawowa konfiguracja routera z użyciem IOS

- Topologia

- Tabela adresacji

| Urządzenie | Interfejs | Adres IP | Maska podsieci | Brama domyślna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 192.168.0.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | G0/1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| PC-A | NIC | 192.168.1.3 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC-B | NIC | 192.168.0.3 | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 |

- Do wykonania

Część 1: Konfiguracja połączeń i inicjacja urządzeń

- Okabluj urządzenia zgodnie z topologią sieci.

- Zainicjuj i zrestartuj router oraz przełącznik.

Część 2: Konfiguracja urządzeń i sprawdzenie łączności

- Statycznie skonfiguruj interfejsy PC-tów dla protokołu IPv4.

- Skonfiguruj podstawowe ustawienia routera.

- Sprawdź łączność w sieci.

- Skonfiguruj router do obsługi SSH.

Część 3: Wyświetl informacje o routerze

- Uzyskaj informacje o sprzęcie i oprogramowaniu routera.

- Zinterpretuj wyświetloną konfigurację początkową (startup configuration).

- Zinterpretuj wyświetloną tablicę wyboru trasy (routing table).

- Sprawdź stan interfejsów.

Część 4: Skonfiguruj IPv6 i sprawdź łączność

- Wprowadzenie / Scenariusz

Jest to kompleksowe ćwiczenie służące do powtórki wcześniej poznanych poleceń IOS routera. W części 1 i 2 będziesz okablowywać urządzenia i uzupełniać podstawową konfigurację oraz ustawienia interfejsu z protokołem IPv4 na routerze.

W części 3 będziesz używać SSH do połączenia zdalnego z routerem i skorzystasz z poleceń IOS do wyszukania informacji na urządzeniu tak aby odpowiedzieć na pytania dotyczące routera. W części 4 będziesz konfigurować IPv6 na routerze w taki sposób, aby umożliwić PC-B pozyskanie adresu i sprawdzenie łączności.

Na potrzeby powtórki niniejsza instrukcja zawiera polecenia niezbędne do konkretnej konfiguracji routera.

Uwaga: Niniejsza instrukcja zakłada użycie routerów Cisco 1941 Integrated Services Routers (ISRs) z oprogramowaniem Cisco IOS Release 15.2(4) M3 (universalk9 image). Można zastosować inne routery i wersje IOS. W zależności od modelu i wersji oprogramowania IOS Cisco dostępne polecenia i ich wyniki mogą się różnić od przedstawionych w tej instrukcji. Na końcu instrukcji znajduje się tabela zawierająca zestawienie interfejsów routerów, których można użyć na laboratorium. Ułatwi ona poprawną identyfikację interfejsów.

Uwaga: Sprawdź czy na routerach i przełącznikach została skasowana konfiguracja. Jeżeli tak nie jest w dodatku A znajdziesz opis procedury inicjacji i przeładowania routera.

- Wymagane zasoby

- 1 Router (Cisco 1941 z Cisco IOS Release 15.2(4)M3 universal image lub podobny)

- 1 Przełącznik (Cisco 2960 z Cisco IOS Release 15.0(2) lanbasek9 image lub podobny)

- 2 PC-ty (Windows 7, Vista, lub XP z zainstalowanymi programami emulatora terminala, takim jak Tera Term lub PuTTy oraz Wireshark)

- Kable konsolowe do konfiguracji urządzeń z IOS przez port konsoli

- Kable Ethernet tak jak pokazano na rysunku

Uwaga: Interfejs Gigabit Ethernet na Cisco 1941 ISR ma funkcję autosensing dzięki niej możesz użyć „prostego” kabla Ethernet (straight-through) pomiędzy routerem i PC-B. Jeżeli używasz innego modelu routera, może się okazać, że wymagane jest użycie kabla skrzyżowanego (crossover).

- Konfiguracja połączeń i inicjacja urządzeń

- Okabluj urządzenia zgodnie z topologią sieci.

    - Zgodnie z topologią pokazaną na rysunku wybierz urządzenie i wykonaj okablowanie.

    - Włącz zasilanie wszystkich urządzeń pokazanych w topologii.

- Zainicjuj i zrestartuj router oraz przełącznik.

Uwaga: W dodatku A opisano szczegółowo kroki prowadzące do inicjacji I przeładowania urządzeń.

- Konfiguracja urządzeń i sprawdzenie łączności

- Konfiguracja interfejsów PC-tów.

    - Skonfiguruj adres IP, maskę podsieci i bramę domyślną na PC-A.

    - Skonfiguruj adres IP, maskę podsieci i bramę domyślną na PC-B.

- Konfiguracja routera.

- Podłącz się do konsoli routera i przejdź na poziom uprzywilejowany (enable privileged EXEC mode).

Router> enable

Router#

- Wejdź do trybu konfiguracji globalnej  (global configuration mode).

Router# config terminal

Router(config)#

- Przypisz nazwę urządzenia do routera.

Router(config)# hostname R1

- Zablokuj  wyszukiwanie w DNS (DNS lookup) aby uniknąć sytuacji, w której router błędnie wpisane polecenia interpretuje jako nazwy i próbuje dokonać ich translacji na adres.

R1(config)# no ip domain-lookup

- Wymuś długość hasła na co najmniej 10 znaków dla wszystkich haseł.

R1(config)# security passwords min-length 10

Poza ustawieniem minimalnej długości hasła, podaj inne sposoby wzmocnienia haseł.

____________________________________________________________________________________

- Ustaw cisco12345 jako zaszyfrowane hasło do poziomu uprzywilejowanego.

R1(config)# enable secret cisco12345

    - Ustaw ciscoconpass jako hasło do konsoli, ustal timeout, włącz możliwość zalogowania (enable login), dodaj polecenie logging synchronous. Polecenie logging synchronous synchronizuje wyświetlanie komunikatów systemowych i oprogramowania Cisco IOS. Dzięki temu zapobiega przerywaniu tekstu wpisywanego z klawiatury przez komunikaty systemowe.

R1(config)# line con 0

R1(config-line)# password ciscoconpass

R1(config-line)# exec-timeout 5 0

R1(config-line)# login

R1(config-line)# logging synchronous

R1(config-line)# exit

R1(config)#

Co oznacza w poleceniu exec-timeout odpowiednio 5 i 0?

____________________________________________________________________________________

    - Ustaw ciscovtypass jako hasło do vty, ustal timeout, włącz możliwość zalogowania (enable login), dodaj polecenie logging synchronous.

R1(config)# line vty 0 4

R1(config-line)# password ciscovtypass

R1(config-line)# exec-timeout 5 0

R1(config-line)# login

R1(config-line)# logging synchronous

R1(config-line)# exit

R1(config)#

    - Wymuś szyfrowanie haseł zapisanych jawnym tekstem.

R1(config)# service password-encryption

    - Utwórz baner powitalny będący  dla usiłujących uzyskać dostęp do urządzenia ostrzeżeniem, że zabroniony jest nieuprawniony  dostęp.

R1(config)# banner motd #Zabrania sie nieuprawnionego dostepu!#

    - Skonfiguruj adresy IP i opisy interfejsów (interface description). Aktywuj obydwa interfejsy na routerze.

R1(config)# int g0/0

R1(config-if)# description Connection to PC-B

R1(config-if)# ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# int g0/1

R1(config-if)# description Connection to S1

R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# exit

R1(config)# exit

R1#

    - Ustaw zegar na routerze np.:

R1# clock set 15:00:00 13 Oct 2014

    - Zapisz konfigurację  (running configuration) do pliku startup configuration.

R1# copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

R1#

Jaki będzie efekt przeładowania routera bez wykonania polecenia copy running-config startup-config?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

    - Z wiersza poleceń na PC-A wykonaj komendę ping do PC-B.

Uwaga: Może być konieczne wyłączenie na PC-tach funkcji firewall.

Czy ping zakończył się sukcesem? __________

Jaki rodzaj zdalnego dostępu może być użyty po ukończeniu powyższej konfiguracji aby uzyskać dostęp do R1?

____________________________________________________________________________________

    - Zdalny dostęp z PC-A do R1 z użyciem klienta telnet w aplikacji Tera Term lub PuTTY.

Otwórz Tera Term lub PuTTY i wprowadź adres IP interfejsu G0/1 na R1

Tera Term: New Connection window -> adres IP w pole Host  Service: Telnet I naciśnij  OK PuTTY: w polu Host name wpisz adres IP, Connection type zaznacz Telnet i naciśnij Open

Czy próba zdalnego dostępu zakończyła się sukcesem? __________

Dlaczego protokół Telnet  jest uważany za potencjalne zagrożenie?

____________________________________________________________________________________

- Konfiguracja routera dla dostępu przez SSH.

Zezwól na połączenia SSH i utwórz użytkownika w lokalnej bazie danych na routerze.

R1# configure terminal

R1(config)# ip domain-name CCNA-lab.com

R1(config)# username admin privilege 15 secret adminpass1

R1(config)# line vty 0 4

R1(config-line)# transport input ssh

R1(config-line)# login local

R1(config-line)# exit

R1(config)# crypto key generate rsa modulus 1024

R1(config)# exit

- Zdalny dostęp z PC-A do R1 z użyciem klienta SSH w aplikacji Tera Term lub PuTTY.

- Otwórz Tera Term lub PuTTY i wprowadź adres IP interfejsu G0/1 na R1

Tera Term: New Connection window → wpisz adres IP w pole Host Service: SSH I naciśnij  OK 
PuTTY: w polu Host name → wpisz adres IP, Connection type → zaznacz SSH i naciśnij Open

Czy próba zdalnego dostępu zakończyła się sukcesem? __________

- Wyświetlenie informacji o routerze

W części 3, będziesz używać polecenia show podczas sesji SSH aby wydobyć informacje z routera.

- Ustanowienie sesji SSH do R1.

Używając Tera Term lub PuTTY na PC-B, otwórz sesję SSH do R1 na adres IP 192.168.0.1 i zaloguj się jako admin z hasłem adminpass1.

- Wydobycie ważnych informacji o sprzęcie i oprogramowaniu.

- Użyj polecenia show version aby odpowiedzieć na pytania dotyczące routera.

Jaka jest nazwa obrazu IOS działającego na routerze?

____________________________________________________________________________________

Ile pamięci nieulotnej typu NVRAM (non-volatile random-access memory) jest zainstalowane na routerze?

____________________________________________________________________________________

Ile jest pamięci typu Flash na routerze?

____________________________________________________________________________________

- Polecenie  show zazwyczaj wyświetla wiele ekranów informacji. Filtrowanie informacji wyjściowej pozwala użytkownikowi wyświetlić tylko interesującą go sekcję. Aby włączyć filtrowanie należy po poleceniu show. wprowadzić pionową kreskę ( pipe | ) a po niej parameter filtru a następnie filtrowane wyrażenie. Możesz odfiltrować wyjście używając słowa kluczowego include do wyświetlenia wszystkich linii zawierających interesujące nas wyrażenie. Odfiltruj polecenie show version, używając show version | include register do odpowiedzi na następujące pytanie.

Jaki będzie proces boot podczas następnego przeładowania?

____________________________________________________________________________________

- Wyświetlenie pliku startup configuration.

Użyj polecenia show startup-config na routerze do odpowiedzi na następujące pytania.

Jak są przedstawione hasła w pliku startup-config?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Użyj polecenia show startup-config | begin vty.

Jaki jest wynik użycia tego polecenia?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

- Wyświetlenie tablicy routingu

Użyj polecenia show ip route na routerze do odpowiedzi na następujące pytania.

Jaki kod jest używany w tablicy wyboru trasy (routing table) do wskazania bezpośrednio podłączonych sieci (directly connected network)?

____________________________________________________________________________________

Ile pozycji z kodem C jest w tablicy wyboru trasy? __________

- Wyświetlenie listy z podsumowaniem interfejsów na routerze.

Użyj polecenia show ip interface brief na routerze do odpowiedzi na następujące pytanie.

Które polecenie zmienia stan portu Gigabit Ethernet z administratively down na up?

____________________________________________________________________________________

- Konfiguracja IPv6 i sprawdzenie łączności

- Ustaw adres IPv6 na R1 G0/0 i włącz routing IPv6.

Uwaga: Przypisanie na interfejsie adresu IPv6 łącznie z adresem IPv4 jest znane jako podwójny stos (dual stacking), ponieważ zarówno stos protokołu IPv6 jak i IPv4 są aktywne. Po włączeniu routingu unikastowego IPv6 (IPv6 unicast routing) na R1, PC-B będzie odbierać z R1 G0/0 IPv6 prefiks sieci (network prefix) co pozwoli na autokonfigurację adresu IPv6 i bramy domyślnej.

- Przypisz do interfejsu G0/0 adres IPv6 typu global unicast address, przypisz też dodatkowo adres typu  link-local address i włącz routing IPv6 (IPv6 routing).

R1# configure terminal

R1(config)# interface g0/0

R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:a::1/64

R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# exit

R1(config)# ipv6 unicast-routing

R1(config)# exit

    - Użyj polecenia  show ipv6 int brief do sprawdzenia ustawień IPv6 na R1.

Jeżeli adres IPv6 nie jest przypisany do G0/1, dlaczego jest wyświetlany, jako [up/up]?

____________________________________________________________________________________

    - Przy pomocy polecenia ipconfig na PC-B sprawdź konfigurację IPv6.

Jaki adres IPv6 został przypisany do PC-B?

____________________________________________________________________________________

Jaki jest adres bramy domyslnej przypisanej do PC-B? ____________________

Wydaj polecenie ping z PC-B do R1 na adres typu default gateway link local address. Czy polecenie zakończyło się sukcesem? __________

Wydaj polecenie ping z PC-B do R1 na adres IPv6 unicast address 2001:db8:acad:a::1.

Czy polecenie zakończyło się sukcesem?  __________

Do przemyślenia

  - Podczas badania przyczyn braku łączności w sieci technik zauważył, że interfejs nie jest włączony. Które polecenie show pomogło technikowi w rozwiązaniu tej kwestii?

_______________________________________________________________________________________

  - Podczas badania przyczyn braku łączności w sieci technik zauważył, że na interfejsie jest przypisana niepoprawna maska podsieci. Które polecenie show pomogło technikowi w rozwiązaniu tej kwestii?

_______________________________________________________________________________________

  - Po skonfigurowaniu IPv6 na R1 G0/0 w sieci LAN PC-B, jeżeli wydasz polecenie ping z PC-A do PC-B na adres IPv6, czy działanie ping zakończy się sukcesem? Dlaczego tak lub dlaczego nie?

_______________________________________________________________________________________

Tabela z zestawieniem interfejsów routera

| Zestawienie interfejsów routera |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model routera | Interfejs Ethernet #1 | Interfejs Ethernet #2 | Interfejs Serial #1 | Interfejs Serial #2 |
| 1800 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 1900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2801 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/1/0 (S0/1/0) | Serial 0/1/1 (S0/1/1) |
| 2811 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| Uwaga: Aby dowiedzieć się, jaka jest konfiguracja sprzętowa routera, obejrzyj interfejsy (lub z poziomu IOS użyj show ip interface brief), aby zidentyfikować typ routera oraz aby określić liczbę interfejsów routera. Nie ma sposobu na skuteczne opisanie wszystkich kombinacji konfiguracji dla wszystkich rodzajów routerów. Niniejsza tabela zawiera identyfikatory możliwych kombinacji interfejsów szeregowych i Ethernet w urządzeniu. Tabela nie zawiera żadnych innych rodzajów interfejsów, mimo iż mogą być na routerze zainstalowane. Przykładem może być interfejs ISDN BRI. Łańcuch w nawiasie jest skrótem, który może być stosowany w systemie operacyjnym Cisco IOS przy odwoływaniu się do interfejsu. |  |  |  |  |

Dodatek A: Inicjacja i przeładowanie routera oraz przełącznika

- Inicjacja i przeładowanie routera.

    - Podłącz konsolę w routerze i przejdź na poziom uprzywilejowany (enable privileged EXEC mode).

Router> enable

Router#

- Wpisz polecenie erase startup-config aby usunąć plik startup configuration z NVRAM.

Router# erase startup-config

Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]

[OK]

Erase of nvram: complete

Router#

- Wykonaj polecenie reload aby usunąć starą konfigurację z pamięci (RAM). Gdy pojawi się monit o Proceed with reload, naciśnij  Enter aby potwierdzić przeładowanie (reload). (Naciśnięcie innego klawisza przerwie proces przeładowania.)

Router# reload

Proceed with reload? [confirm]

*Nov 29 18:28:09.923: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason: Reload Command.

Uwaga: Może pojawić się monit o zachowanie running configuration  przed przeładowaniem routera. Wpisz no i naciśnij Enter.

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no

- Po przeładowaniu routera pojawi się monit o rozpoczęcie dialogu konfiguracji początkowej.  Wpisz no i naciśnij Enter.

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

- Gdy pojawi się monit o zakończenie autoinstalacji. Wpisz yes i naciśnij Enter.

Would you like to terminate autoinstall? [yes]: yes

- Inicjacja i przeładowanie przełącznika.

- Podłącz się do konsoli przełącznika i przejdź do trybu uprzywilejowanego (privileged EXEC mode).

Switch> enable

Switch#

- Użyj polecenia show flash do sprawdzenia czy na przełączniku były utworzone sieci VLAN

Switch# show flash

Directory of flash:/

2  -rwx        1919   Mar 1 1993 00:06:33 +00:00  private-config.text

3  -rwx        1632   Mar 1 1993 00:06:33 +00:00  config.text

4  -rwx       13336   Mar 1 1993 00:06:33 +00:00  multiple-fs

5  -rwx    11607161   Mar 1 1993 02:37:06 +00:00  c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE.bin

6  -rwx         616   Mar 1 1993 00:07:13 +00:00  vlan.dat

32514048 bytes total (20886528 bytes free)

Switch#

- Jeżeli plik vlan.dat zostanie znaleziony w pamięci flash należy go skasować.

Switch# delete vlan.dat

Delete filename [vlan.dat]?

Pojawi się monit o potwierdzenie nazwy pliku. W tym miejscu możesz zmienić nazwę pliku lub po prostu nacisnąć Enter jeżeli wprowadzona nazwa jest poprawna.

Pojawi monit o potwierdzenie skasowania tego pliku. Naciśnij Enter aby potwierdzić kasowanie. (Naciśnij inny klawisz aby przerwać kasowanie.)

Delete flash:/vlan.dat? [confirm]

Switch#

- Użyj polecenia erase startup-config do skasowania pliku startup configuration z pamięci NVRAM. Pojawi się monit o potwierdzenie skasowania pliku z konfiguracją. Naciśnij Enter aby potwierdzić kasowanie. (Naciśnij inny klawisz aby przerwać kasowanie.)

Switch# erase startup-config

Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]

[OK]

Erase of nvram: complete

Switch#

- Wykonaj polecenie reload aby usunąć starą konfigurację z pamięci (RAM) przełącznika. Gdy pojawi się monit o Proceed with reload, naciśnij Enter aby potwierdzić przeładowanie (reload). (Naciśnięcie innego klawisza przerwie proces przeładowania.)

Switch# reload

Proceed with reload? [confirm]

Uwaga: Może pojawić się monit o zachowanie running configuration  przed przeładowaniem routera. Wpisz no i naciśnij Enter.

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no

- Po przeładowaniu przełacznika pojawi się monit o rozpoczęcie dialogu konfiguracji początkowej.  Wpisz no i naciśnij Enter.

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

Switch>