Potrafimy używać tras sieciowych

Cele

Opisanie trzech rodzajów tras, które są umieszczane w tablicy routingu (bezpośrednie, statyczne i dynamiczne).

Scenariusz

Użyj tablic routingu pokazanych poniżej dla Ashland i Richmond. Narysuj topologię sieci razem z kolegami, korzystając z informacji zawartej w tablicach routingu. Należy przestrzegać następujących zasad:

Zacznij od routera Ashland - wykorzystaj jego tablicę routingu do określenia portów i adresów IP oraz adresów sieci.

Dodaj router Richmond - wykorzystaj jego tablicę routingu do określenia portów i adresów IP oraz adresów sieci.

Dodaj pozostałe urządzenia pośredniczące i końcowe opisane w tablicach.

Dodatkowo zapisz odpowiedzi na pytania, które zadała grupa studentów w tym ćwiczeniu (do przemyślenia).

Przygotuj się do podzielenia się wynikami swojej pracy z inną grupą lub klasą.

Zasoby

Ashland> show ip route Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set 192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1 L 192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1 192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/0 L 192.168.2.1/32 is directly connected, Serial0/0/0 D 192.168.3.0/24 [90/2170368] via 192.168.4.2, 01:53:50, GigabitEthernet0/0 192.168.4.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 192.168.4.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0 L 192.168.4.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0 D 192.168.5.0/24 [90/3072] via 192.168.4.2, 01:59:14, GigabitEthernet0/0 S 192.168.6.0/24 [1/0] via 192.168.2.2 Ashland>

Richmond> show ip route Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set S 192.168.1.0/24 [1/0] via 192.168.3.1 D 192.168.2.0/24 [90/2170368] via 192.168.5.2, 01:55:09, GigabitEthernet0/1 192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 192.168.3.0/24 is directly connected, Serial0/0/0 L 192.168.3.2/32 is directly connected, Serial0/0/0 D 192.168.4.0/24 [90/3072] via 192.168.5.2, 01:55:09, GigabitEthernet0/1 192.168.5.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 192.168.5.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1 L 192.168.5.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1 192.168.6.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 192.168.6.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0 L 192.168.6.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0 Richmond>

Do przemyślenia

Ile tras bezpośrednich jest na routerze Ashland? Która litera w tablicy routingu oznacza bezpośrednie połączenie z siecią?

- ____________________________________________________________________________________

Znajdź trasę do sieci 192.168.6.0/24. Jakiego rodzaju jest ta trasa? Czy jest to trasa dynamiczna uzyskana przez router Ashland, czy jest to trasa skonfigurowana ręcznie przez administratora sieci na routerze Ashland?

- ____________________________________________________________________________________

Jak skonfigurujesz domyślną (trasę statyczną) prowadzącą z routera Ashland do dowolnej sieci poprzez adres następnego przeskoku 192.168.2.2 ?

- ____________________________________________________________________________________

Jak skonfigurujesz domyślną (trasę statyczną) prowadzącą z routera Ashland do dowolnej sieci poprzez interfejs wyjściowy?

- ____________________________________________________________________________________

Kiedy zdecydujesz się na użycie routingu statycznego zamiast dynamicznego, aby zapewnić właściwe trasy?

- ____________________________________________________________________________________

Jakie jest znaczenie litery L po lewej stronie w tablicy routingu?

- ____________________________________________________________________________________