Ćwiczenie – Konfiguracja routingu między sieciami VLAN

- Topologia

- Tabela adresacji

| Urządzenie | Interfejs | Adres IP | Maska podsieci | Brama domyślna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | G0/1 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| S1 | VLAN 10 | 192.168.10.11 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| S2 | VLAN 10 | 192.168.10.12 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| PC-A | NIC | 192.168.10.3 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| PC-B | NIC | 192.168.20.3 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 |

- Cele nauczania

Część 1: Konfiguracja podstawowych ustawień sieciowych urządzeń

Część 2: Konfiguracja VLAN oraz połączeń trunkowych na przełącznikach

Część 3: Weryfikacja połączeń trunkowych, sieci VLAN, routingu oraz łączności

- Wprowadzenie

Tradycyjny routing pomiędzy sieciami VLAN jest obecnie rzadkością, jednak konieczne jest nabycie umiejętności konfigurowania oraz zrozumienie tego typu routingu, zanim przejdziemy do zagadnienia routingu między-VLAN metodą tzw. „routera na patyku” (opartego na łączach trunkowych) czy konfigurowania przełączania w Warstwie 3. Routing per-interfejs spotykany jest także w firmach z niewielkimi sieciami. Jedną z korzyści tradycyjnego routingu między-VLAN jest łatwość konfiguracji.

W tym ćwiczeniu studenci będą konfigurować jeden router oraz dwa przełączniki połączone ze sobą interfejsami Gigabit Ethernet. Na przełącznikach skonfigurowane zostaną dwie osobne sieci VLAN a następnie ustawiony routing pomiędzy nimi.

Uwaga: W treści ćwiczenia udostępniono minimalny zestaw komend niezbędny do skonfigurowania routera i przełączników. Komendy potrzebne do skonfigurowania VLAN na przełączniku zamieszczono w Załączniku A niniejszego ćwiczenia. Rekomenduje się podjęcie próby samodzielnego skonfigurowania przełącznika bez odwoływania się do tego załącznika.

Uwaga: Routery wykorzystywane w laboratoriach CCNA to Cisco 1941 Integrated Services Routers (ISR) z systemem operacyjnym Cisco IOS,Release 15.2(4)M3(universalk9 image).Wykorzystywane przełączniki to Cisco Catalyst 2960s z systemem operacyjnym Cisco IOS,Release 15.0(2) (lanbasek9 image). Dopuszczalne jest także użycie innych routerów i przełączników oraz systemów operacyjnych Cisco. Zależnie od modelu oraz systemu operacyjnego, dostępne komendy oraz ich wyniki mogą się różnić od tych pokazanych w niniejszym ćwiczeniu. W Tabeli interfejsów routera, na końcu niniejszej instrukcji, znajdują się identyfikatory poszczególnych interfejsów.

Uwaga: Proszę się upewnić, że routery i przełączniki zostały zresetowane i nie posiadają konfiguracji startowych (startup). W razie niepewności należy się skonsultować z prowadzącym.

Wymagane zasoby

- 1 router (Cisco 1941 z systemem Cisco IOS Release 15.2(4)M3 lub porównywalnym)

- 1 przełącznik (Cisco 2960 with Cisco IOS Release 15.0(2) lanbasek9 lub kompatybilny)

- 2 komputery (Windows 7, Vista, lub XP z programem do emulacji terminala, np. Tera Term)

- Kable konsolowe do konfiguracji urządzeń Cisco IOS poprzez porty konsolowe

- Kable sieciowe zgodnie z pokazaną topologią.

Budowa sieci i konfiguracja podstawowych nastaw urządzeń

W zadaniu 1 zestawiona zostanie topologia sieciowa, poprzedzona (w razie potrzeby) wykasowaniem istniejącej konfiguracji. Podłącz kable sieciowe zgodnie z pokazaną topologią.

- Krok 1:	Zainicjalizuj i przeładuj router oraz przełączniki.

- Krok 2:	Skonfiguruj podstawowe ustawienia na R1.

    - Wyłącz opcję DNS lookup.

    - Przypisz nazwę do urządzenia.

    - Przypisz class jako szyfrowane hasło dostępu do trybu uprzywilejowanego EXEC.

    - Przypisz cisco jako hasło dostępu z konsoli oraz połączeń vty i włącz opcję login.

    - Skonfiguruj adresy i włącz interfejsy G0/0 I G0/1.

- Krok 3:	Skonfiguruj podstawowe ustawienia na S1 i S2.

    - Wyłącz opcję DNS lookup.

    - Przypisz nazwę do urządzenia.

    - Przypisz class jako szyfrowane hasło dostępu do trybu uprzywilejowanego EXEC.

    - Przypisz cisco jako hasło dostępu z konsoli oraz połączeń vty i włącz opcję login.

- Krok 4:	Skonfiguruj podstawowe ustawienia na PC-A i PC-B.

Skonfiguruj na PC-A i PC-B adresy IP oraz adres bramy domyślnej, zgodnie z tabelą adresacji.

Konfiguracja sieci VLAN i połączeń trunkowych na przełącznikach

W zadaniu 2 skonfigurowane zostaną sieci VLAN oraz połączenia trunkowe na przełącznikach.

- Krok 1:	Skonfiguruj sieci VLAN na S1.

              - Utwórz VLAN 10 i przypisz nazwę Student.

              - Utwórz VLAN 20 i przypisz nazwę Faculty-Admin.

              - Skonfiguruj interfejs F0/1 jako port trunkowy.

              - Przypisz porty F0/5 i F0/6 do VLAN 10 i skonfiguruj je jako porty jako dostępowe.

              - Przypisz adres IP do sieci VLAN 10 i włącz ją, zgodnie z tabelą adresacji.

              - Skonfiguruj bramę domyślną zgodnie z tabelą adresacji.

- Krok 2:	Skonfiguruj sieci VLAN na S2.

              - Utwórz VLAN 10 i przypisz nazwę Student.

              - Utwórz VLAN 20 i przypisz nazwę Faculty-Admin.

              - Skonfiguruj interfejs F0/1 jako port trunkowy.

              - Przypisz porty F0/11 i F0/18 do VLAN 20 i skonfiguruj te porty jako dostępowe.

              - Przypisz adres IP do sieci VLAN 10 i włącz ją, zgodnie z tabelą adresacji.

              - Skonfiguruj bramę domyślną zgodnie z tabelą adresacji.

Weryfikacja łącza trunkowego, sieci VLAN, routing i łączności

- Krok 1:	Zweryfikuj tablicę routingu na R1.

    - Na R1, wydaj komendę show ip route. Jakie ścieżki zostały wylistowane na R1?

_________________________________________________________________________________

    - Wydaj komendę show interface trunk na S1 i S2. Czy port F0/1 na obu przełącznikach został ustawiony trunk? _____________

    - Wydaj komendę show vlan brief na S1 i S2. Upewnij się, że sieci VLAN 10 i VLAN 20 są włączone i że na obu przełącznikach zostały do nich przypisane właściwe porty. Dlaczego F0/1 nie znajduje się na liście aktywnych sieci VLAN?

- _________________________________________________________________________________

S1# show vlan brief

- _________________________________________________________________________________

    - Wydaj komendę ping z PC-A w sieci VLAN 10 do PC-B w sieci VLAB 20. Jeżeli routing pomiędzy sieciami VLAN działa poprawnie, test łączności pomiędzy siecią 192.168.10.0 a siecią 192.168.20.0 zakończy się powodzeniem.

Uwaga: może się okazać konieczne wyłączenie firewall-a na PC, aby umożliwić połączenie pomiędzy oboma PC.

    - Sprawdź połączenie między urządzeniami. Test komendą ping powinien powieść się pomiędzy wszystkimi urządzeniami. Znajdź błędy, jeżeli tak się nie stało.

- Do przemyślenia

- Jakie dostrzegasz korzyści ze stosowania tradycyjnego routingu między sieciami VLAN?

- _________________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________________

- Tabela interfejsów routera

| Interfejsy routera |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model routera | Interfejs Ethernet #1 | Interfejs Ethernet #2 | Interfejs Serial #1 | Interfejs Serial #2 |
| 1800 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 1900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2801 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/1/0 (S0/1/0) | Serial 0/1/1 (S0/1/1) |
| 2811 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| Uwaga: Aby dowiedzieć się jak router jest skonfigurowany należy spojrzeć na jego interfejsy i zidentyfikować typ urządzenia oraz liczbę jego interfejsów. Nie ma możliwości wypisania wszystkich kombinacji i konfiguracji dla wszystkich routerów. Powyższa tabela zawiera identyfikatory dla możliwych kombinacji interfejsów szeregowych i ethernetowych w urządzeniu. Tabela nie uwzględnia żadnych innych rodzajów interfejsów, pomimo że podane urządzenia mogą takie posiadać np. interfejs ISDN BRI. Opis w nawiasie (przy nazwie interfejsu) to dopuszczalny w systemie IOS akronim, który można użyć przy wpisywaniu komend. |  |  |  |  |

- Załącznik A: Komendy konfiguracyjne

- Przełącznik S1

S1(config)# vlan 10

S1(config-vlan)# name Student

S1(config-vlan)# exit

S1(config)# vlan 20

S1(config-vlan)# name Faculty-Admin

S1(config-vlan)# exit

S1(config)# interface f0/1

S1(config-if)# switchport mode trunk

S1(config-if)# interface range f0/5 – 6

S1(config-if-range)# switchport mode access

S1(config-if-range)# switchport access vlan 10

S1(config-if-range)# interface vlan 10

S1(config-if)#ip address 192.168.10.11 255.255.255.0

S1(config-if)# no shut

S1(config-if)#exit

S1(config)# ip default-gateway 192.168.10.1

- Przełącznik S2

S2(config)# vlan 10

S2(config-vlan)# name Student

S2(config-vlan)# exit

S2(config)# vlan 20

S2(config-vlan)# name Faculty-Admin

S2(config-vlan)# exit

S2(config)# interface f0/1

S2(config-if)# switchport mode trunk

S2(config-if)# interface f0/11

S2(config-if)# switchport mode access

S2(config-if)# switchport access vlan 20

S2(config-if)# interface f0/18

S2(config-if)# switchport mode access

S2(config-if)# switchport access vlan 20

S2(config-if-range)# interface vlan 10

S2(config-if)#ip address 192.168.10.12 255.255.255.0

S2(config-if)# no shut

S2(config-if)#exit

S2(config)# ip default-gateway 192.168.10.1