Ćwiczenie – Projektowanie adresacji IPv4 z maskami o różnej długości VLSM

- Topologia

- Cele nauczania

Część 1: Określenie wymagań adresowych w sieci

Część 2: Projektowanie schematu adresacji ze zmienną maską

Część 3: Budowa i konfiguracja sieci IPv4

- Wprowadzenie

Adresacja z maskami o różnej długości VLSM (Variable Length Subnet Mask) została opracowana w celu zaoszczędzenia adresów IP. Przy użyciu VLSM sieć jest dzielona na podsieci, a następnie na kolejne podsieci. Ten proces może być powtórzony wiele razy w celu stworzenia podsieci o różnej liczbie hostów w zależności od wymaganej liczby adresów w danej podsieci. Efektywne użycie VLSM wymaga przeprowadzenia procesu planowania adresów.

Na tym laboratorium dysponujesz adresem sieciowym 172.16.128.0/17, który ma zostać użyty do opracowania schematu adresacji dla sieci pokazanej na rysunku. Ma być użyta metoda VLSM, a zakresy adresów mjają spełniać wymagania na liczbę hostów w sieci. Po wykonaniu projektu adresacji w sieci skonfigurujesz interfejsy na routerach używając wyznaczonych adresów IP.

Uwaga: Preferowane routery to model Cisco 1941 Integrated Services Router (ISR) z systemem Cisco IOS Release 15.2(4)M3 (universalk9 image). Inne urządzenia i systemy mogą być również używane. W zależności od modelu i wersji IOS dostępne komendy mogą się różnić od prezentowanych w instrukcji.

Uwaga: Upewnij się, ze startowa konfiguracja przełączników została skasowana. Jeśli nie jesteś pewny, poproś o pomoc prowadzącego.

- Wymagane zasoby

3 routery (Cisco 1941 with Cisco IOS Release 15.2(4)M3 lub kompatybilny)

1 komputer (Windows 7, Vista, lub XP)

Kable konsolowe do konfiguracji urządzeń Cisco IOS poprzez porty konsolowe

Kable sieciowe zgodne z pokazaną topologią

Część 1: Określenie wymagań adresowych w sieci

W części 1 określisz wymagania adresowe w sieci, aby możliwe było użycie metody VLSM dla topologii przedstawionej na rysunku, używając adresu sieciowego 172.16.128.0/17.

Uwaga: W celu ułatwienia obliczeń możesz użyć aplikacji Windows kalkulator oraz kalkulatora podsieci www.Ipcalc.org .

- Krok 1: Określenie wymaganej liczby hostów oraz liczby podsieci.

Ile adresów hostów jest dostępnych w sieci /17?

_________________

Jaka jest całkowita liczba wymaganych adresów w sieci pokazanej na rysunku?

_________________

Ile jest wymaganych podsieci w przedstawionej topologii?

_________________

- Krok 2: Określenie największej podsieci.

Opis podsieci (np. BR1 G0/1 LAN lub BR1-HQ WAN )

____________________________

Ile adresów jest wymaganych w największej podsieci?

___________________________

Jaka jest maska wystarczająca dla tej liczby adresów?

____________________________

Ile adresów obejmuje podsieć z taką maską?

____________________________

Czy z sieci 172.16.128.0/17 można wydzielić wymaganą podsieć?

____________________________

Jakie dwa adresy podsieci z taką maską można wydzielić z podanej sieci?

____________________________

____________________________

Użyj pierwszego adresu podsieci.

- Krok 3: Określenie drugiej, co do wielkości podsieci.

Opis podsieci

____________________________

Ile adresów jest wymaganych w drugiej co do wielkości podsieci?

____________________________

Jaka jest maska wystarczająca dla tej liczby adresów?

____________________________

Ile adresów obejmuje podsieć z taką maską?

____________________________

Czy z pozostałych adresów można wydzielić wymaganą podsieć?

____________________________

Jakie dwa adresy podsieci z taką maską można wydzielić z podanej sieci?

____________________________

____________________________

Użyj pierwszego adresu podsieci.

- Krok 4: Określenie trzeciej, co do wielkości podsieci.

Opis podsieci ____________________________

Ile adresów jest wymaganych w trzeciej co do wielkości podsieci?

____________________________

Jaka jest maska wystarczająca dla tej liczby adresów?

____________________________

Ile adresów obejmuje podsieć z taką maską?

____________________________

Czy z pozostałych adresów można wydzielić wymaganą podsieć?

____________________________

Jakie dwa adresy podsieci z taką maską można wydzielić z podanej sieci?

____________________________

____________________________

Użyj pierwszego adresu podsieci.

- Krok 5: Określenie czwartej, co do wielkości podsieci.

Opis podsieci

____________________________

Ile adresów jest wymaganych w czwartej co do wielkości podsieci?

____________________________

Jaka jest maska wystarczająca dla tej liczby adresów?

____________________________

Ile adresów obejmuje podsieć z taką maską?

____________________________

Czy z pozostałych adresów można wydzielić wymaganą podsieć?

____________________________

Jakie dwa adresy podsieci z taką maską można wydzielić z podanej sieci?

____________________________

____________________________

Użyj pierwszego adresu podsieci.

- Krok 6: Określenie piątej, co do wielkości podsieci.

Opis podsieci

____________________________

Ile adresów jest wymaganych w piątej co do wielkości podsieci?

____________________________

Jaka jest maska wystarczająca dla tej liczby adresów?

____________________________

Ile adresów obejmuje podsieć z taką maską?

____________________________

Czy z pozostałych adresów można wydzielić wymaganą podsieć?

____________________________

Jakie dwa adresy podsieci z taką maską można wydzielić z podanej sieci?

____________________________

____________________________

Użyj pierwszego adresu podsieci.

- Krok 7: Określenie szóstej, co do wielkości podsieci.

Opis podsieci

____________________________

Ile adresów jest wymaganych w szóstej co do wielkości podsieci?

____________________________

Jaka jest maska wystarczająca dla tej liczby adresów?

____________________________

Ile adresów obejmuje podsieć z taką maską?

____________________________

Czy z pozostałych adresów można wydzielić wymaganą podsieć?

____________________________

Jakie dwa adresy podsieci z taką maską można wydzielić z podanej sieci?

____________________________

____________________________

Użyj pierwszego adresu podsieci.

- Krok 8: Określenie podsieci niezbędnych do połączeń szeregowych.

Ile adresów jest niezbędnych dla każdej podsieci dla połączeń szeregowych?

____________________________

Jaka jest maska wystarczająca dla tej liczby adresów?

____________________________

    - Podziel pozostałą sieć na 2 podsieci z maską /24 i wypisz je poniżej.

____________________________

____________________________

    - Kontynuuj podział pierwszej podsieci aż do uzyskania podsieci z maską /30. Wypisz pierwsze 3 podsieci z maską /30.

____________________________

____________________________

____________________________

    - Napisz opisy dla trzech podsieci wyznaczonych powyżej.

____________________________

____________________________

____________________________

Część 2: Projektowanie schematu adresacji ze zmienną maską

- Krok 1: Wyznaczanie informacji o podsieciach.

Użyj informacji wyznaczonych w części 1 w celu wypełnienia tabel poniżej.

| Opis podsieci | Liczba hostów w podsieci | Adres podsieci /maska | Pierwszy użyteczny adres hosta | Adres rozgłoszeniowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HQ G0/0 | 16,000 |  |  |  |
| HQ G0/1 | 8,000 |  |  |  |
| BR1 G0/1 | 4,000 |  |  |  |
| BR1 G0/0 | 2,000 |  |  |  |
| BR2 G0/1 | 1,000 |  |  |  |
| BR2 G0/0 | 500 |  |  |  |
| HQ S0/0/0 – BR1 S0/0/0 | 2 |  |  |  |
| HQ S0/0/1 – BR2 S0/0/1 | 2 |  |  |  |
| BR1 S0/0/1 – BR2 S0/0/0 | 2 |  |  |  |

- Krok 2: Wyznaczenie adresów IP interfejsów urządzeń sieciowych.

Przypisz pierwszy użyteczny adres hosta z danej podsieci do interfejsów ethernetowych urządzeń. Dla interfejsów szeregowych routera HQ przypisz pierwsze adresy z wyznaczonych podsieci. Dla połączenia BR1 – BR2 przypisz pierwszy adres podsieci dla routera BR1.

| Urządzenie | Interfejs | Adres IP | Maska podsieci | Interfejs urzadzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HQ | G0/0 |  |  | LAN16,000 hostów |
|  | G0/1 |  |  | LAN 8,000 hostów |
|  | S0/0/0 |  |  | BR1 S0/0/0 |
|  | S0/0/1 |  |  | BR2 S0/0/1 |
| BR1 | G0/0 |  |  | LAN 2,000 hostów |
|  | G0/1 |  |  | LAN 4,000 hostów |
|  | S0/0/0 |  |  | HQ S0/0/0 |
|  | S0/0/1 |  |  | BR2 S0/0/0 |
| BR2 | G0/0 |  |  | LAN 500 hostów |
|  | G0/1 |  |  | LAN 1,000 hostów |
|  | S0/0/0 |  |  | BR1 S0/0/1 |
|  | S0/0/1 |  |  | HQ S0/0/1 |

Część 3: Budowa i konfiguracja sieci IPv4

W części 3 zbudujesz sieć zgodnie z topologią i skonfigurujesz trzy routery używając adresów IP wyznaczonych w poprzednich zadaniach.

- Krok 1: Okablowanie sieci zgodnie z topologią.

- Krok 2: Konfiguracja podstawowych ustawień routerów.

    - Ustaw nazwę routera.

    - Wyłącz niepożądane zapytania DNS w celu zabezpieczenia przed próbami tłumaczenia przez router niepoprawnych komend.

    - Ustaw szyfrowane hasło class do trybu uprzywilejowanego.

    - Ustaw hasło cisco do połączeń konsolowych i wymuś logowanie.

    - Ustaw hasło cisco na liniach vty i wymuś logowanie.

    - Ustaw szyfrowanie haseł.

    - Ustaw baner ostrzegający, że nieautoryzowany dostęp jest zakazany.

- Krok 3: Konfiguracja interfejsów na routerach.

    - Ustaw adres IP i maskę na wszystkich interfejsach zgodnie z tabelą adresacji wyznaczoną w części 2.

    - Ustaw opis na każdym interfejsie.

    - Ustaw częstotliwość taktowania na interfejsie DCE dla połączeń szeregowych na wartość 128000.

HQ(config-if)# clock rate 128000

    - Włącz interfejsy.

- Krok 4: Zapisywanie konfiguracji na urządzeniach.

- Krok 5: Testowanie łączności.

    - Na routerze HQ wydaj komendę ping na adres interfejsu S0/0/0 routera BR1.

    - Na routerze HQ wydaj komendę ping na adres interfejsu S0/0/1 routera BR2.

    - Na routerze BR1 wydaj komendę ping na adres interfejsu S0/0/0 routera BR2.

    - W przypadku braku połączenia określ przyczynę.

Uwaga: Wyniki użycia komend ping na interfejsy ethernetowe będą niepoprawne. Sieci LAN na tych interfejsach są symulowane. Do interfejsów nie ma podpiętych urządzeń, więc są one wyłączone. Dodatkowo w sieci powinien być użyty protokół routingu, a w tym celu interfejsy muszą być włączone, aby możliwe było utworzenie tablic routingu. Dlatego też na tym laboratorium uwaga skupiona jest na adresacji i konfiguracji interfejsów.

- Do przemyślenia

  - Czy możesz wymyśleć krótszy sposób wyznaczania kolejnych adresów sieci z maską /30?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

| Interfejsy routera |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model routera | Interfejs Ethernet #1 | Interfejs Ethernet #2 | Interfejs Serial #1 | Interfejs Serial #2 |
| 1800 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 1900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2801 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/1/0 (S0/1/0) | Serial 0/1/1 (S0/1/1) |
| 2811 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| Uwaga: Aby dowiedzieć się, jak router jest skonfigurowany należy spojrzeć na jego interfejsy i zidentyfikować typ urządzenia oraz liczbę jego interfejsów. Nie ma możliwości wypisania wszystkich kombinacji i konfiguracji dla wszystkich routerów. Powyższa tabela zawiera identyfikatory dla możliwych kombinacji interfejsów szeregowych i ethernetowych w urządzeniu. Tabela nie uwzględnia żadnych innych rodzajów interfejsów, pomimo że podane urządzenia mogą takie posiadać np. interfejs ISDN BRI. Opis w nawiasie (przy nazwie interfejsu) to dopuszczalny w systemie IOS akronim, który można użyć przy wpisywaniu komend. |  |  |  |  |