Ćwiczenie – Rozwiązywanie problemów związanych z trasami statycznymi IPv4 oraz IPv6

- Topologia

- Tabela adresacji

| Urządzenie | Interfejs | Adres IP / długość prefiksu | Brama domyślna |
| --- | --- | --- | --- |
| HQ | G0/1 | 192.168.0.1/25 2001:DB8:ACAD::1/64 FE80::1 link-local | N/A |
|  | S0/0/0 (DCE) | 10.1.1.2/30 2001:DB8:ACAD::20:2/64 | N/A |
|  | S0/0/1 | 192.168.0.253/30 2001:DB8:ACAD:2::1/30 | N/A |
| ISP | G0/0 | 172.16.3.1/24 2001:DB8:ACAD:30::1/64 FE80::1 link-local | N/A |
|  | S0/0/0 | 10.1.1.1/30 2001:DB8:ACAD:20::/64 | N/A |
| BRANCH | G0/1 | 192.168.1.1/24 2001:DB8:ACAD:1::1/64 FE80::1 link-local | N/A |
|  | S0/0/0 (DCE) | 192.168.0.254/30 2001:DB8:ACAD:2::2/64 | N/A |
| S1 | VLAN 1 | N/A | N/A |
| S3 | VLAN 1 | N/A | N/A |
| PC-A | NIC | 192.168.0.3/25 2001:DB8:ACAD::3/64 | 192.168.0.1 FE80::1 |
| Web Server | NIC | 172.16.3.3/24 2001:DB8:ACAD:30::3/64 | 172.16.3.1 FE80::1 |
| PC-C | NIC | 192.168.1.3/24 2001:DB8:ACAD:1::3/64 | 192.168.1.1 FE80::1 |

- Cele

Część 1: Budowa sieci oraz podstawowa konfiguracja urządzeń

Część 2: Rozwiązywanie problemów związanych z trasami statycznymi IPv4

Część 3: Rozwiązywanie problemów związanych z trasami statycznymi IPv6

- Scenariusz

Jako administrator sieci musisz umieć skonfigurować routing przy użyciu wpisów statycznych. Dodatkowo powinieneś umieć rozwiązywać problemy związane z trasami statycznymi. Twoim celem jest rozwiązanie problemów w sieci składającej się z routerów HQ, BRANCH oraz ISP.

Ćwiczenie rozpoczyna się od wczytania skryptów konfiguracyjnych na routerach. Skrypty te zawierają błędy uniemożliwiające komunikację pomiędzy urządzeniami końcowymi. Twoim zadaniem jest zidentyfikowanie oraz usunięcie błędów w celu przywrócenia łączności.

Uwaga: Upewnij się, że routery i przełączniki zostały wyczyszczone i nie posiadają konfiguracji startowej. Jeśli nie jesteś pewny/a wezwij instruktora.

- Wymagane zasoby

3 routery (Cisco 1941 z systemem Cisco IOS Release 15.2(4)M3 universal image lub kompatybilnym)

2 przełączniki (Cisco 2960 with Cisco IOS Release 15.0(2) lanbasek9 image lub kompatybilnym)

3 PC (Windows 7, Vista, lub XP z programem Putty lub innym programem terminalowym)

Kabel konsolowy do konfiguracji urządzeń Cisco przez port konsolowy

Kable sieciowe i serialowe pokazane na rysunku topologii

Część 1: Budowa sieci oraz podstawowa konfiguracja urządzeń

W pierwszej części zbudujesz sieć oraz dokonasz podstawowej konfiguracji routerów, przełączników i komputerów PC.

- Krok 1: Budowa sieci.

Połącz urządzenia zgodnie z topologią pokazaną na rysunku.

- Krok 2: Inicjalizacja i ponowne uruchomienie routerów i przełączników

- Krok 3: Podstawowa konfiguracja urządzeń.

    - Wyłącz niepożądane zapytania DNS (DNS lookup).

    - Skonfiguruj nazwę urządzenia.

    - Ustaw class jako hasło do trybu uprzywilejowanego EXEC

    - Ustaw cisco jako hasło do połączeń konsolowych i wirtualnych (console i vty).

    - Włącz logowanie synchroniczne (logging synchronous) aby zapobiec przerywaniu wprowadzania komend przez komunikaty pojawiające się na konsoli.

- Krok 4: Konfiguracja hostów i serwera sieci WWW.

    - Skonfiguruj adresy IPv4 oraz IPv6.

    - Skonfiguruj bramę domyślną IPv4.

- Krok 5: Wczytanie do routerów predefiniowanej konfiguracji

Router HQ

hostname HQ

ipv6 unicast-routing

interface GigabitEthernet0/1

ipv6 address 2001:DB8:ACAD::1/64

ip address 192.168.0.1 255.255.255.128

ipv6 address FE80::1 link-local

interface Serial0/0/0

ipv6 address 2001:DB8:ACAD:20::2/64

ip address 10.1.1.2 255.255.255.252

clock rate 800000

no shutdown

interface Serial0/0/1

ipv6 address 2001:DB8:ACAD:2::3/64

ip address 192.168.0.253 255.255.255.252

no shutdown

ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 10.1.1.1

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.16.0.254

ipv6 route 2001:DB8:ACAD:1::/64 2001:DB8:ACAD:2::2

ipv6 route 2001:DB8:ACAD:30::/64 2001:DB8:ACAD::20:1

Router ISP

hostname ISP

ipv6 unicast-routing

interface GigabitEthernet0/0

ipv6 address 2001:DB8:ACAD:30::1/64

ip address 172.16.3.11 255.255.255.0

ipv6 address FE80::1 link-local

no shutdown

interface Serial0/0/0

ipv6 address 2001:DB8::ACAD:20:1/64

ip address 10.1.1.1 255.255.255.252

no shutdown

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.1.2

ipv6 route 2001:DB8:ACAD::/62 2001:DB8:ACAD:20::2

Router BRANCH

hostname BRANCH

ipv6 unicast-routing

interface GigabitEthernet0/1

ipv6 address 2001:DB8:ACAD:1::1/64

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

ipv6 address FE80::1 link-local

no shutdown

interface Serial0/0/0

ipv6 address 2001:DB8:ACAD:2::2/64

clock rate 128000

ip address 192.168.0.249 255.255.255.252

clock rate 128000

no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.2

ipv6 route ::/0 2001:DB8:ACAD::1

Część 2: Rozwiązywanie problemów związanych z trasami statycznymi IPv4

- Tabela adresacji IPv4

| Urządzenie | Interfejs | Adres IP | Maska podsieci | Brama domyślna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HQ | G0/1 | 192.168.0.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | S0/0/0 (DCE) | 10.1.1.2 | 255.255.255.252 | N/A |
|  | S0/0/1 | 192.168.0.253 | 255.255.255.252 | N/A |
| ISP | G0/0 | 172.16.3.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | S0/0/0 | 10.1.1.1 | 255.255.255.252 | N/A |
| BRANCH | G0/1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | S0/0/0 (DCE) | 192.168.0.254 | 255.255.255.252 | N/A |
| S1 | VLAN 1 | 192.168.0.11 | 255.255.255.128 | 192.168.0.1 |
| S3 | VLAN 1 | 192.168.1.11 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC-A | NIC | 192.168.0.3 | 255.255.255.128 | 192.168.0.1 |
| Web Server | NIC | 172.16.3.3 | 255.255.255.0 | 172.16.3.1 |
| PC-C | NIC | 192.168.1.3 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |

- Krok 1: Rozwiązywanie problemów związanych z routerem HQ.

Router HQ łączy routery ISP oraz BRANCH. Router ISP reprezentuje sieć zewnętrzną, natomiast router BRANCH reprezentuje sieć korporacyjną. Na routerze HQ zostały skonfigurowane statyczne trasy do routerów ISP i BRANCH.

    - Wyświetl status interfejsów routera HQ przy użyciu polecenia show ip interface brief. Jeśli jest to konieczne popraw zauważone błędy.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

    - Z routera HQ wykonaj ping do routera BRANCH (192.168.0.254). Czy ping zakończył się sukcesem?_____

    - Z routera HQ wykonaj ping do routera ISP (10.1.1.1). Czy ping zakończył się sukcesem? ________

    - Z komputera PC-A wykonaj ping do bramy domyślnej. Czy ping zakończył się sukcesem? ________

    - Z komputera PC-A wykonaj ping do komputera PC-C. Czy ping zakończył się sukcesem? ________

    - Z komputera PC-A wykonaj ping do serwera WWW. Czy ping zakończył się sukcesem? ________

    - Wyświetl tablicę routingu routera HQ. Jakie wpisy (dotyczące sieci niepodłączonych bezpośrednio) są obecne w tablicy routingu?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

    - Bazując na wyniku polecenia ping, tablicy routingu oraz bieżącej konfiguracji co możesz powiedzieć na temat łączności w sieci?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

    - Jakie komendy (jeśli są wymagane) powinny zostać wydane w celu rozwiązania problemów?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

    - W celu sprawdzenia czy problemy zostały rozwiązane powtórz kroki od b do f. Zapisz wyniki swoich obserwacji oraz możliwe dalsze kroki w celu rozwiązania problemów.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

- Krok 2: Rozwiązywanie problemów związanych z routerem ISP.

Na routerze ISP powinna być skonfigurowana trasa do routerów HQ oraz BRANCH. Jest to trasa statyczna do sieci 192.168.1.0/24, 192.168.0.0/25, oraz 192.168.0.252/30.

    - Wyświetl status interfejsów routera ISP przy użyciu polecenia show ip interface brief. Jeśli jest to konieczne popraw zauważone błędy.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

    - Z routera ISP wykonaj ping do routera HQ (10.1.1.2). Czy ping zakończył się sukcesem? ________

    - Z serwera WWW wykonaj ping do bramy domyślnej. Czy ping zakończył się sukcesem? ________

    - Z serwera WWW wykonaj ping do komputera PC-A. Czy ping zakończył się sukcesem? ________

    - Z serwera WWW wykonaj ping do komputera PC-C. Czy ping zakończył się sukcesem? ________

    - Wyświetl tablicę routingu routera HQ. Jakie wpisy (dotyczące sieci niepodłączonych bezpośrednio) są obecne w tablicy routingu?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

    - Bazując na wyniku polecenia ping, tablicy routingu oraz bieżącej konfiguracji co możesz powiedzieć na temat łączności w sieci? ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

    - Jakie komendy (jeśli są wymagane) powinny zostać wydane w celu rozwiązania problemów?

(Podpowiedź: Router ISP wymaga jednej trasy sumarycznej do sieci korporacyjnych 192.168.1.0/24, 192.168.0.0/25, and 192.168.0.252/32.)

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

    - W celu sprawdzenia czy problemy zostały rozwiązane powtórz kroki od b do e. Zapisz wyniki swoich obserwacji oraz możliwe dalsze kroki w celu rozwiązania problemów.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

- Krok 3: Rozwiązywanie problemów związanych z routerem BRANCH.

Na routerze BRANCH została skonfigurowana domyślna trasa do reszty sieci oraz routera ISP.

    - Wyświetl status interfejsów routera BRANCH przy użyciu polecenia show ip interface brief. Jeśli jest to konieczne popraw zauważone błędy.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

    - Z routera BRANCH wykonaj ping do routera HQ (192.168.0.253). Czy ping zakończył się sukcesem?_____

    - Z komputera PC-C wykonaj ping do bramy domyślnej. Czy ping zakończył się sukcesem? ________

    - Z komputera PC-C wykonaj ping do komputera PC-A. Czy ping zakończył się sukcesem? ________

    - Z komputera PC-C wykonaj ping do serwera WWW. Czy ping zakończył się sukcesem? ________

    - Wyświetl tablicę routingu routera BRANCH. Jakie wpisy (dotyczące sieci niepodłączonych bezpośrednio) są obecne w tablicy routingu?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

    - Bazując na wyniku polecenia ping, tablicy routingu oraz bieżącej konfiguracji, co możesz powiedzieć na temat łączności w sieci?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

    - Jakie komendy (jeśli są wymagane) powinny zostać wydane w celu rozwiązania problemów?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

    - W celu sprawdzenia czy problemy zostały rozwiązane powtórz kroki od b do e. Zapisz wyniki swoich obserwacji oraz możliwe dalsze kroki w celu rozwiązania problemów.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Część 3: Rozwiązywanie problemów związanych z trasami statycznymi IPv6

| Urządzenie | Interfejs | Adres IP / długość prefiksu | Brama domyślna | Urządzenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HQ | G0/1 | 2001:DB8:ACAD::1 | 64 | N/A |
|  | S0/0/0 (DCE) | 2001:DB8:ACAD::20:2 | 64 | N/A |
|  | S0/0/1 | 2001:DB8:ACAD:2::1 | 64 | N/A |
| ISP | G0/0 | 2001:DB8:ACAD:30::1 | 64 | N/A |
|  | S0/0/0 | 2001:DB8:ACAD:20::1 | 64 | N/A |
| BRANCH | G0/1 | 2001:DB8:ACAD:1::1 | 64 | N/A |
|  | S0/0/0 (DCE) | 2001:DB8:ACAD:2::2 | 64 | N/A |
| PC-A | NIC | 2001:DB8:ACAD::3 | 64 | FE80::1 |
| Web Server | NIC | 2001:DB8:ACAD:30::3 | 64 | FE80::1 |
| PC-C | NIC | 2001:DB8:ACAD:1::3 | 64 | FE80::1 |

- Krok 1: Rozwiązywanie problemów związanych z routerem HQ.

Router HQ łączy routery ISP oraz BRANCH. Router ISP reprezentuje sieć zewnętrzną, natomiast router BRANCH reprezentuje sieć korporacyjną. Na routerze HQ zostały skonfigurowane statyczne trasy do routerów ISP i BRANCH.

    - Wyświetl status interfejsów routera HQ przy użyciu polecenia show ipv6 interface brief. Jeśli jest to konieczne popraw zauważone błędy

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

    - Z routera HQ wykonaj ping do routera BRANCH (2001:DB8:ACAD:2::2). Czy ping zakończył się sukcesem?

    - Z routera HQ wykonaj ping do routera ISP (2001:DB8:ACAD:20::1). Czy ping zakończył się sukcesem? ________

    - Z komputera PC-A wykonaj ping do bramy domyślnej. Czy ping zakończył się sukcesem? ________

    - Z komputera PC-A wykonaj ping do serwera WWW. Czy ping zakończył się sukcesem? ________

    - Z komputera PC-A wykonaj ping do komputera PC-C. Czy ping zakończył się sukcesem? ________

    - Wyświetl tablicę routingu routera HQ przy użyciu komendy show ipv6 route. Jakie wpisy (dotyczące sieci niepodłączonych bezpośrednio) są obecne w tablicy routingu?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

    - Bazując na wyniku polecenia ping, tablicy routingu oraz bieżącej konfiguracji co możesz powiedzieć na temat łączności w sieci?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

    - Jakie komendy (jeśli są wymagane) powinny zostać wydane w celu rozwiązania problemów?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

    - W celu sprawdzenia czy problemy zostały rozwiązane powtórz kroki od b do f. Zapisz wyniki swoich obserwacji oraz możliwe dalsze kroki w celu rozwiązania problemów.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

- Krok 2: Rozwiązywanie problemów związanych z routerem ISP.

Na routerze ISP powinna być skonfigurowana jedna trasa do wszystkich sieci routerów HQ oraz BRANCH.

    - Wyświetl tablicę routingu routera ISP przy użyciu komendy show ipv6 route. Jakie wpisy (dotyczące sieci niepodłączonych bezpośrednio) są obecne w tablicy routingu?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

    - Z routera ISP wykonaj ping do routera HQ (2001:DB8:ACAD:20::2). Czy ping zakończył się sukcesem? ________

    - Z serwera WWW wykonaj ping do bramy domyślnej. Czy ping zakończył się sukcesem? ________

    - Z serwera WWW wykonaj ping do komputera PC-A. Czy ping zakończył się sukcesem? ________

    - Z serwera WWW wykonaj ping do komputera PC-C. Czy ping zakończył się sukcesem? ________

    - Wyświetl tablicę routingu routera. Jakie wpisy (dotyczące sieci niepodłączonych bezpośrednio) są obecne w tablicy routingu?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

    - Bazując na wyniku polecenia ping, tablicy routingu oraz bieżącej konfiguracji co możesz powiedzieć na temat łączności w sieci?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

    - Jakie komendy (jeśli są wymagane) powinny zostać wydane w celu rozwiązania problemów?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

    - W celu sprawdzenia czy problemy zostały rozwiązane powtórz kroki od b do e. Zapisz wyniki swoich obserwacji oraz możliwe dalsze kroki w celu rozwiązania problemów.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

- Krok 3: Rozwiązywanie problemów związanych z routerem BRANCH

Na routerze BRANCH została skonfigurowana domyślna trasa do routera HQ. Ta trasa umożliwia komunikację urządzeń z sieci BRANCH z routerem ISP oraz serwerem WWW.

    - Wyświetl status interfejsów routera BRANCH przy użyciu polecenia show ipv6 interface brief. Jeśli jest to konieczne popraw zauważone błędy

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

    - Z routera BRANCH wykonaj ping do routera HQ (2001:DB8:ACAD:2::1). Czy ping zakończył się sukcesem? ________

    - Z routera BRANCH wykonaj ping do routera ISP (2001:DB8:ACAD:20::1). Czy ping zakończył się sukcesem? ________

    - Z komputera PC-C wykonaj ping do bramy domyślnej. Czy ping zakończył się sukcesem? ________

    - Z komputera PC-C wykonaj ping do komputera PC-A. Czy ping zakończył się sukcesem? ________

    - Z komputera PC-C wykonaj ping do serwera WWW. Czy ping zakończył się sukcesem? ________

    - Wyświetl tablicę routingu. Które nie bezpośrednio podłączone sieci są wyświetlone w tablicy routingu?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

    - Wyświetl tablicę routingu routera. Jakie wpisy (dotyczące sieci niepodłączonych bezpośrednio) są obecne w tablicy routingu?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

    - Jakie komendy (jeśli są wymagane) powinny zostać wydane w celu rozwiązania problemów?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

    - W celu sprawdzenia czy problemy zostały rozwiązane powtórz kroki od b do e. Zapisz wyniki swoich obserwacji oraz możliwe dalsze kroki w celu rozwiązania problemów.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

- Tabela interfejsów routera

| Interfejsy routera |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model routera | Interfejs Ethernet #1 | Interfejs Ethernet #2 | Interfejs Serial #1 | Interfejs Serial #2 |
| 1800 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 1900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2801 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/1/0 (S0/1/0) | Serial 0/1/1 (S0/1/1) |
| 2811 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| Uwaga: Aby dowiedzieć się jak router jest skonfigurowany należy spojrzeć na jego interfejsy i zidentyfikować typ urządzenia oraz liczbę jego interfejsów. Nie ma możliwości wypisania wszystkich kombinacji i konfiguracji dla wszystkich routerów. Powyższa tabela zawiera identyfikatory dla możliwych kombinacji interfejsów szeregowych i ethernetowych w urządzeniu. Tabela nie uwzględnia żadnych innych rodzajów interfejsów, pomimo że podane urządzenia mogą takie posiadać np. interfejs ISDN BRI. Opis w nawiasie (przy nazwie interfejsu) to dopuszczalny w systemie IOS akronim, który można użyć przy wpisywaniu komend. |  |  |  |  |