Ćwiczenie – Podstawowa konfiguracja OSPFv3 dla pojedynczego obszaru

Topologia

Tabela adresowa

| Urządzenie | Interfejs | Adres IP | Maska podsieci |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 2001:DB8:ACAD:A::1/64 FE80::1 link-local | N/A |
|  | S0/0/0 (DCE) | 2001:DB8:ACAD:12::1/64 FE80::1 link-local | N/A |
|  | S0/0/1 | 2001:DB8:ACAD:13::1/64 FE80::1 link-local | N/A |
| R2 | G0/0 | 2001:DB8:ACAD:B::2/64 FE80::2 link-local | N/A |
|  | S0/0/0 | 2001:DB8:ACAD:12::2/64 FE80::2 link-local | N/A |
|  | S0/0/1 (DCE) | 2001:DB8:ACAD:23::2/64 FE80::2 link-local | N/A |
| R3 | G0/0 | 2001:DB8:ACAD:C::3/64 FE80::3 link-local | N/A |
|  | S0/0/0 (DCE) | 2001:DB8:ACAD:13::3/64 FE80::3 link-local | N/A |
|  | S0/0/1 | 2001:DB8:ACAD:23::3/64 FE80::3 link-local | N/A |
| PC-A | NIC | 2001:DB8:ACAD:A::A/64 | FE80::1 |
| PC-B | NIC | 2001:DB8:ACAD:B::B/64 | FE80::2 |
| PC-C | NIC | 2001:DB8:ACAD:C::C/64 | FE80::3 |

Cele

Część 1:	Budowa sieci i konfiguracja podstawowych ustawień sieciowych urządzeń

Część 2:	Konfiguracja i weryfikacja routingu OSPFv3

Część 3:	Konfiguracja interfejsów pasywnych OSPFv3

Wprowadzenie

OSPF (ang. Open Shortest Path First) jest protokołem stanu łącza służącym do trasowania (rutowania). OSPFv2 został opracowany dla sieci IPv4, natomiast OSPFv3 dla sieci IPv6.

W tym ćwiczeniu, studenci skonfigurują topologię sieciową z wykorzystaniem routingu OSPFv2, zmodyfikują ustawienia ID na routerze, skonfigurują interfejsy pasywne, dopasują metryki OSPF oraz użyją szeregu komend CLI, w celu wyświetlenia i zweryfikowania informacji dot. routingu OSPF.

Uwaga: Routery wykorzystywane w laboratoriach CCNA to Cisco 1941 Integrated Services Routers (ISR) z systemem operacyjnym Cisco IOS, Release 15.2(4)M3(universalk9 image). Dopuszczalne jest także użycie innych routerów i przełączników oraz systemów operacyjnych Cisco. Zależnie od modelu oraz systemu operacyjnego, dostępne komendy oraz ich wyniki mogą się różnić od tych pokazanych w niniejszym ćwiczeniu. W tabeli interfejsów routera, na końcu niniejszej instrukcji, znajdują się identyfikatory poszczególnych interfejsów.

Uwaga: Proszę się upewnić, że routery i przełączniki zostały zresetowane i nie posiadają konfiguracji startowych (startup). W razie niepewności należy się skonsultować z prowadzącym.

Wymagane zasoby

3 routery (Cisco 1941 z systemem Cisco IOS Release 15.2(4)M3 lub porównywalnym)

3 komputery PC (Windows 7, Vista, lub XP z programem do emulacji terminala, np. Tera Term)

- Kable konsolowe do konfiguracji urządzeń Cisco IOS poprzez porty konsolowe

Kable sieciowe zgodnie z pokazaną topologią

Część 1:	Budowa sieci i konfiguracja podstawowych ustawień urządzeń sieciowych

W Zadaniu 1. zestawiona zostanie podstawowa topologia sieciowa oraz skonfigurowane zostaną komputery PC i routery.

- Krok 1:   Podłącz kable sieciowe wg pokazanej topologii.

- Krok 2:	Zainicjalizuj i przeładuj routery.

- Krok 3:	Skonfiguruj podstawowe nastawy na każdym z przełączników.

    - Wyłącz opcję DNSlookup.

    - Przypisz nazwę do urządzenia, jak pokazano na topologii.

    - Przypisz class jako hasło dostępu do trybu uprzywilejowanego EXEC.

    - Przypisz cisco jako hasło dostępu z konsoli oraz połączeń vty.

    - Skonfiguruj Wiadomość Dnia (MOTD) z ostrzeżeniem, że nieautoryzowany dostęp jest wzbroniony.

    - Dla połączenia konsolowego ustaw opcję logging synchronous.

    - Zaszyfruj hasła.

    - Przypisz adres IPv6 unikastowe oraz lokalne dla łącza (link-local) do każdego z interfejsów, zgodnie z tabelą adresów.

    - Aktywuj routing unikastowy IPv6 na każdym routerze.

    - Skopiuj konfigurację bieżącą do konfiguracji startowej.

- Krok 4:	Skonfiguruj komputery PC.

- Krok 5:	Sprawdź połączenie.

Routery powinny się móc skomunikować ze sobą (komenda ping), również każdy PC powinien być w stanie połączyć się ze swoją bramą. Łączność pomiędzy komputerami PC będzie umożliwiona dopiero, gdy skonfigurowany zostanie routing OSPF. Sprawdź i dokonaj niezbędnych poprawek, jeśli konieczne.

Część 2:	Konfiguracja i weryfikacja routingu OSPFv3

W Części 2. Należy skonfigurować routing OSPFv3 na wszystkich routerach i sprawdzić, czy tabele routingu zostały zaktualizowane prawidłowo.

- Krok 1:	Przypisz ID do routerów.

W OSPFv3 dalej wykorzystywane są 32-bitowe adresy do identyfikacji (ID). Z uwagi na to, że routery nie posiadają takich adresów, będą przypisane ręcznie z wykorzystaniem komendy router-id.

    - Wydaj komendę ipv6 router ospf, aby zainicjować proces OSPFv3 na routerze.

R1(config)# ipv6 router ospf 1

Uwaga: ID procesu OSPF jest przechowywany lokalnie na routerze i nie ma znaczenia dla pozostałych routerów w sieci.

    - Przypisz ID 1.1.1.1 routerowi R1.

R1(config-rtr)# router-id 1.1.1.1

    - Dokonaj aktywacji routingu OSPFv3 i przypisz ID 2.2.2.2 routerowi R2 oraz 3.3.3.3 routerowi R3.

    - Wydaj komendę show ipv6 ospf, aby sprawdzić ID każdego routera.

R2# show ipv6 ospf

Routing Process "ospfv3 1" with ID 2.2.2.2

Event-log enabled, Maximum number of events: 1000, Mode: cyclic

Router is not originating router-LSAs with maximum metric

<output omitted>

- Krok 2:	Skonfiguruj OSPFv6 na R1.

Typowym jest dla IPv6 definiowanie wielu adresów na pojedynczym interfejsie. Polecenie network zostało wyeliminowane w OSPFv3. Routing OSPFv3 aktywowany jest tu z poziomu interfejsu.

    - Wydaj komendę ipv6 ospf 1 area 0 dla każdego z interfejsów R1, który będzie uczestniczył w routingu OSPFv3.

R1(config)# interface g0/0

R1(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0

R1(config-if)# interface s0/0/0

R1(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0

R1(config-if)# interface s0/0/1

R1(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0

Uwaga: ID procesu musi odpowiadać ID procesu użytego w kroku 1a.

    - Przypisz obszar OSPFv3 nr 0 (area 0) interfejsom na R2 oraz R3. Po dodaniu interfejsów do obszaru nr 0 powinny się wyświetlić komunikaty o ustanowieniu przyległości.

R1#

*Mar 19 22:14:43.251: %OSPFv3-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on Serial0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done

R1#

*Mar 19 22:14:46.763: %OSPFv3-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 3.3.3.3 on Serial0/0/1 from LOADING to FULL, Loading Done

- Krok 3:	Sprawdź sąsiedztwo OSPFv3.

Wydaj komendę show ipv6 ospf neighbor w celu sprawdzenia, czy router ustanowił przyległość z routerami sąsiedzkimi. Jeżeli ID routerów sąsiedzkich nie jest wyświetlone lub jeśli stan sąsiadów jest inny niż FULL, routery nie ustanowiły przyległości.

R1# show ipv6 ospf neighbor

OSPFv3 Router with ID (1.1.1.1) (Process ID 1)

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Interface ID    Interface

3.3.3.3           0   FULL/  -        00:00:39    6               Serial0/0/1

      - 0   FULL/  -        00:00:36    6               Serial0/0/0

- Krok 4:	Sprawdź ustawienia protokołu OSPFv3.

Komenda show ipv6 protocols jest szybką metodą na sprawdzenia podstawowych informacji konfiguracyjnych OSPFv3, włącznie z ID procesu OSPF, ID routera oraz listą interfejsów z aktywnym protokołem OSPFv3.

R1# show ipv6 protocols

IPv6 Routing Protocol is "connected"

IPv6 Routing Protocol is "ND"

IPv6 Routing Protocol is "ospf 1"

Router ID 1.1.1.1

Number of areas: 1 normal, 0 stub, 0 nssa

Interfaces (Area 0):

Serial0/0/1

Serial0/0/0

GigabitEthernet0/0

Redistribution:

None

- Krok 5:	Sprawdź interfejsy OSPFv3.

    - Wydaj komendę show ipv6 ospf interface, aby wyświetlić szczegółową listę wszystkich interfejsów z aktywnym protokołem OSPFv3.

R1# show ipv6 ospf interface

Serial0/0/1 is up, line protocol is up

Link Local Address FE80::1, Interface ID 7

Area 0, Process ID 1, Instance ID 0, Router ID 1.1.1.1

Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 64

Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

Hello due in 00:00:05

Graceful restart helper support enabled

Index 1/3/3, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 1, maximum is 1

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 3.3.3.3

Suppress hello for 0 neighbor(s)

Serial0/0/0 is up, line protocol is up

Link Local Address FE80::1, Interface ID 6

Area 0, Process ID 1, Instance ID 0, Router ID 1.1.1.1

Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 64

Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

Hello due in 00:00:00

Graceful restart helper support enabled

Index 1/2/2, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 1, maximum is 2

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 2.2.2.2

Suppress hello for 0 neighbor(s)

GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up

Link Local Address FE80::1, Interface ID 3

Area 0, Process ID 1, Instance ID 0, Router ID 1.1.1.1

Network Type BROADCAST, Cost: 1

Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1

Designated Router (ID) 1.1.1.1, local address FE80::1

No backup designated router on this network

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

Hello due in 00:00:03

Graceful restart helper support enabled

Index 1/1/1, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 0, maximum is 0

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0

Suppress hello for 0 neighbor(s)

    - W celu wyświetlenia podsumowania nt. interfejsów z aktywnym protokołem OSPFv3, wydaj komendę show ipv6 ospf interface brief.

R1# show ipv6 ospf interface brief

Interface    PID   Area            Intf ID    Cost  State Nbrs F/C

Se0/0/1      1     0               7          64    P2P   1/1

Se0/0/0      1     0               6          64    P2P   1/1

Gi0/0        1     0               3          1     DR    0/0

- Krok 6:	Sprawdź tabelę routingu IPv6.

Wydaj komendę show ipv6 route, aby sprawdzić czy wszystkie sieci pojawiają się w tablicy routingu.

R2# show ipv6 route

IPv6 Routing Table - default - 10 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route

B - BGP, R - RIP, I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2

IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary, D - EIGRP, EX - EIGRP external

ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect

O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2

ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2

O   2001:DB8:ACAD:A::/64 [110/65]

via FE80::1, Serial0/0/0

C   2001:DB8:ACAD:B::/64 [0/0]

via GigabitEthernet0/0, directly connected

L   2001:DB8:ACAD:B::2/128 [0/0]

via GigabitEthernet0/0, receive

O   2001:DB8:ACAD:C::/64 [110/65]

via FE80::3, Serial0/0/1

C   2001:DB8:ACAD:12::/64 [0/0]

via Serial0/0/0, directly connected

L   2001:DB8:ACAD:12::2/128 [0/0]

via Serial0/0/0, receive

O   2001:DB8:ACAD:13::/64 [110/128]

via FE80::3, Serial0/0/1

via FE80::1, Serial0/0/0

C   2001:DB8:ACAD:23::/64 [0/0]

via Serial0/0/1, directly connected

L   2001:DB8:ACAD:23::2/128 [0/0]

via Serial0/0/1, receive

L   FF00::/8 [0/0]

via Null0, receive

Jaką komendą można podejrzeć jedynie trasy OSPF w tablicy routingu?

____________________________________________________________________________________

- Krok 7:	Sprawdź połączenie.

Każdy PC powinien być w stanie nawiązać połączenie (komenda ping) z każdym innym PC w topologii. Sprawdź i wprowadź niezbędne poprawki, jeśli trzeba.

Część 3:	Konfiguracja interfejsów pasywnych OSPFv3

Komenda passive-interface zapobiega rozsyłaniu aktualizacji routingowych przez określone interfejsy. Zazwyczaj robi się to w celu zredukowania ruchu w tych sieciach LAN, które nie muszą otrzymywać komunikatów routingowych w sposób dynamiczny. W zadaniu 4 studenci będą używać komendy passive-interface, w celu skonfigurowania określonego interfejsu jako pasywnego. OSPFv3 zostanie skonfigurowany jednocześnie w taki sposób, aby wszystkie interfejsy routera były domyślnie ustawione jako pasywne, a następnie dopiero niektóre z nich odblokowane dla routingu OSPFv3.

- Krok 1:	Skonfiguruj interfejs pasywny.

    - Wydaj komendę show ipv6 ospf interface g0/0 na R1. Zwróć uwagę na licznik wskazujący na spodziewany czas nadejścia następnego pakietu z komunikatem Hello. Pakiety Hello są rozsyłane co 10 sekund i wykorzystywane do sprawdzania, czy routery sąsiedzkie są wciąż aktywne.

R1# show ipv6 ospf interface g0/0

GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up

Link Local Address FE80::1, Interface ID 3

Area 0, Process ID 1, Instance ID 0, Router ID 1.1.1.1

Network Type BROADCAST, Cost: 1

Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1

Designated Router (ID) 1.1.1.1, local address FE80::1

No backup designated router on this network

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

Hello due in 00:00:05

Graceful restart helper support enabled

Index 1/1/1, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 0, maximum is 0

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0

Suppress hello for 0 neighbor(s)

    - Wydaj komendę passive-interface, aby ustawić interfejs G0/0 na R1 jako pasywny.

R1(config)# ipv6 router ospf 1

R1(config-rtr)# passive-interface g0/0

    - Wydaj ponownie komendę show ipv6 ospf interface g0/0, aby sprawdzić, czy G0/0 jest już pasywny.

R1# show ipv6 ospf interface g0/0

GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up

Link Local Address FE80::1, Interface ID 3

Area 0, Process ID 1, Instance ID 0, Router ID 1.1.1.1

Network Type BROADCAST, Cost: 1

Transmit Delay is 1 sec, State WAITING, Priority 1

No designated router on this network

No backup designated router on this network

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

No Hellos (Passive interface)

Wait time before Designated router selection 00:00:34

Graceful restart helper support enabled

Index 1/1/1, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 0, maximum is 0

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0

Suppress hello for 0 neighbor(s)

    - Wydaj komendę show ipv6 route ospf na R2 i R3, aby sprawdzić, czy ścieżka do sieci 2001:DB8:ACAD:A::/64 jest wciąż dostępna.

R2# show ipv6 route ospf

IPv6 Routing Table - default - 10 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route

B - BGP, R - RIP, I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2

IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary, D - EIGRP, EX - EIGRP external

ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect

O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2

ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2

O   2001:DB8:ACAD:A::/64 [110/65]

via FE80::1, Serial0/0/0

O   2001:DB8:ACAD:C::/64 [110/65]

via FE80::3, Serial0/0/1

O   2001:DB8:ACAD:13::/64 [110/128]

via FE80::3, Serial0/0/1

via FE80::1, Serial0/0/0

- Krok 2:	Ustaw wszystkie interfejsy routera jako domyślnie pasywne

    - Wydaj komendę passive-interface default na R2, aby ustawić wszystkie interfejsy OSPF jako pasywne.

R2(config)# ipv6 router ospf 1

R2(config-rtr)# passive-interface default

    - Wydaj komendę show ipv6 ospf neighbor na R1. Po wyzerowaniu się licznika, R2 powinien zniknąć z listy sąsiedzkiej OSPF.

R1# show ipv6 ospf neighbor

OSPFv3 Router with ID (1.1.1.1) (Process ID 1)

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Interface ID    Interface

3.3.3.3           0   FULL/  -        00:00:37    6               Serial0/0/1

    - Wydaj komendę show ipv6 ospf interface S0/0/0 na R2, aby podejrzeć status OSPF interfejsu S0/0/0.

R2# show ipv6 ospf interface s0/0/0

Serial0/0/0 is up, line protocol is up

Link Local Address FE80::2, Interface ID 6

Area 0, Process ID 1, Instance ID 0, Router ID 2.2.2.2

Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 64

Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

No Hellos (Passive interface)

Graceful restart helper support enabled

Index 1/2/2, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 2, maximum is 3

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0

Suppress hello for 0 neighbor(s)

    - Jeżeli wszystkie interfejsy na R2 są pasywne, informacja routingowa nie jest rozsyłana. W tym przypadku, R1 i R3 stracą informację o sieci 2001:DB8:ACAD:B::/64. Można to sprawdzić z użyciem komendy show ipv6 route.

    - Zmień ustawienie interfejsu S0/0/1 na R2 wydając komendę no passive-interface, tak aby mógł otrzymywać i rozsyłać aktualizacje routingowe OSPFv3. Po wpisaniu tej komendy, wyświetlona zostanie wiadomość informująca o ustanowieniu przyległości z R3.

R2(config)# ipv6 router ospf 1

R2(config-rtr)# no passive-interface s0/0/1

*Apr  8 19:21:57.939: %OSPFv3-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 3.3.3.3 on Serial0/0/1 from LOADING to FULL, Loading Done

    - Wydaj ponownie komendę show ipv6 route i show ipv6 ospf neighbor na R1 i R3, a następnie odszukaj trasę do sieci 2001:DB8:ACAD:B::/64.

Jakiego interfejsu używa , w celu rutowania to sieci 2001:DB8:ACAD:B::/64? ______________

Jaki jest sumaryczny koszt metryczny na R1 do sieci:DB8:ACAD:B::/64? _________________

Czy R2 jest wyświetlany jako sąsiad OSPFv3 dla R1? ______________

Czy R2 jest wyświetlany jako sąsiad OSPFv3 dla R3? ______________

Co mówi ta informacja?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

    - Na R2, wydaj komendę no passive-interface S0/0/0, aby umożliwić otrzymywanie i rozsyłanie aktualizacji routingowych OSPFv3 przez ten interfejs.

    - Sprawdź, czy R1 i R2 są już sąsiadami OSPFv3.

Do przemyślenia

  - Jeśli konfiguracja OSPFv6 dla R1 miała ID procesu równy 1, zaś konfiguracja OSPFv3 na R2 miała ustawiony ID procesu na 2, czy możliwa będzie wymiana informacji pomiędzy tymi routerami? Dlaczego?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

  - Jaki był powód, Twoim zdaniem, usunięcia komendy network z protokołu OSPFv3?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Tabela interfejsów routera

| Interfejsy routera |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model routera | Interfejs Ethernet #1 | Interfejs Ethernet #2 | Interfejs Serial #1 | Interfejs Serial #2 |
| 1800 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 1900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2801 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/1/0 (S0/1/0) | Serial 0/1/1 (S0/1/1) |
| 2811 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| Uwaga: Aby dowiedzieć się jak router jest skonfigurowany należy spojrzeć na jego interfejsy i zidentyfikować typ urządzenia oraz liczbę jego interfejsów. Nie ma możliwości wypisania wszystkich kombinacji i konfiguracji dla wszystkich routerów. Powyższa tabela zawiera identyfikatory dla możliwych kombinacji interfejsów szeregowych i ethernetowych w urządzeniu. Tabela nie uwzględnia żadnych innych rodzajów interfejsów, pomimo że podane urządzenia mogą takie posiadać np. interfejs ISDN BRI. Opis w nawiasie (przy nazwie interfejsu) to dopuszczalny w systemie IOS akronim, który można użyć przy wpisywaniu komend. |  |  |  |  |